目    录

前　 　言	1

1  综 述	3

1.1编制依据	3

1.2调查目的及原则	6

1.3调查方法	6

1.4调查时段、范围	7

1.5 验收标准	7

1.6 环境敏感目标	10

1.7 验收调查重点	11

1.8 调查工作程序	12

2  工程调查	14

2.1项目地理位置和交通状况	14

2.2 工程建设过程	14

2.3项目基本情况	15

2.4 改扩建前项目组成	15

2.5 改扩建后进一步补建和完善的工程内容	16

2.6 改扩建后项目的主要技术特征	17

2.7主要技术经济指标	23

2.8 矿井生产工艺和主要排污环节	23

2.9 工程运行工况	23

2.10 工程投资及环保投资	24

3  环境影响报告书回顾	27

3.1环境影响报告书的主要结论及建议	27

3·2 环保部门审批意见	32

4  环境保护措施落实情况调查	35

4.1施工期污染防治措施落实情况	35

4.2运营期污染防治措施落实情况	35

4.3环境保护措施落实情况调查汇总	38

5  生态环境影响调查	44

5.1生态环境现状	44

5.2生态环境影响调查	46

6  污染影响调查	51

6.1 施工期污染影响调查	51

6.2生产期污染影响调查	52

6.3 社会环境影响调查	55

7  清洁生产调查	57

7.1 环评报告中清洁生产水平评价	57

7.2 矿井实际清洁生产水平调查	57

7.3 竣工验收后清洁生产的进一步改进措施	58

8  风险事故防范及应急措施调查	60

8.1 地质灾害环境风险事故防范措施调查	60

8.2风险应急措施调查	60

9 环境管理状况调查及监测计划落实情况调查	62

9.1 环境管理状况的调查	62

9.2 环境监测计划落实情况调查	63

10  公众意见调查	64

10.1公众意见调查的目的	64

10.2 公众参与的主要内容	64

10.3 调查方法、范围和对象	64

10.4 公众意见调查结果统计与分析	64

11 主要环境问题及补救措施	67

12  调查结论与建议	68

12.1结论	68

12.2建议	72

附图与附件

一、附图：

1、附图1：项目地理位置及交通状况图

2、附图2： 项目总平面布置图

3、附图3：矿山开拓系统示意图

4、附图4：矿山开采终了平面图

5、附图5：矿区周边环境敏感目标分布图

6、附图6：项目所在地地表水系分布状况图

7、附图7：竣工验收监测布点图

二、附件：

附件1： 确认函

附件2： 《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（渝（津）环准[2005]157号文）；

附件3: 《重庆市江津区环境监测站监测报告》；

附件4：典型公众参与调查表及汇总表

附件5：建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

# 前　 　言

刘家沟石灰岩矿现隶属于重庆拉法基瑞安地维水泥有限公司。重庆拉法基瑞安地维水泥有限公司企业为中外合资经营企业，是重庆市大型水泥生产企业之一，其前身为江津水泥厂。目前有职工1386人，资产总额达9.6亿元，工业总产值4.2亿元，各项技术经济指标居重庆市同行业前列。刘家沟石灰岩矿其始建于1971年，前身是江津水泥厂的石灰岩矿山，属国营企业，于2011年因现代企业制度改制改名为重庆腾辉地维水泥有限公司。后与拉法基瑞安水泥有限公司合资组建为重庆拉法基瑞安地维水泥有限公司，企业为中外合资经营企业，水泥生产规模为100万吨/年。重庆拉法基瑞安地维水泥有限公司于2017年4月27日公司名称变更为重庆华新地维水泥有限公司。

重庆华新地维水泥有限公司结合周边地区水泥市场情况和该地区经济建设的快速发展，为了适应其战略发展需要，充分利用江津区珞璜地区内蕴藏着丰富的石灰石矿产资源，使企业向大型化、集约化方向发展，根据国家相关产业政策，作为现有水泥厂配套的石灰岩矿山原料基地，水泥厂现有配套石灰石采场位于水泥生产厂区东南侧，该采场为重庆华新地维水泥有限公司已取得采矿权的配套矿山，开采方式为露天开采。

项目矿区地处长江南岸，矿区处于珞璜镇245°方向，矿区中心点至珞璜镇直线距离约2km，行政隶属于江津区珞璜镇矿山村刘家沟。地理坐标：东经106°24′00″～106°24′41″，北纬29°19′54″～29°20′29″。矿区水路、铁路、公路四通八达，距渝黔铁路珞璜站3.5km。

根据刘家沟石灰石矿于2011年5月23日取得的采矿许可证（证号：C5000002009047130015661），矿区范围由31个拐点圈定而成，面积：0.7156km2，开采标高：+320m～+210m，开采矿种为：水泥用石灰岩，开采方式：露天开采，生产规模80万吨/年，开采三叠系下统嘉陵江组第三段（T1j3）的石灰岩矿。矿山建于2001年，目前矿区范围内已采面积约60576m2，最高开采标高+311.1m，最低开采点+210m，已形成3级平台的平台，边坡角50～75°左右。

根据《重庆拉法基瑞安地维水泥有限公司珞璜镇刘家沟石灰石矿山实地核查及储量动态检测报告（2015年上半年）》（重庆地质矿产研究院2015.7），截止2014年12月底，矿山石灰岩矿保有资源量3705.61万吨， 2015年上半年动用447kt（44.7万吨），则截止2015年6月底，该矿保有资源量3660.91万吨。损失率取15%，地质资源可信度系数取1.0，贫化率取5%，矿山设计生产能力80万吨/年，矿山服务年限为40.9年。

受项目业主委托，江津市能源环保技术服务公司编制了《重庆腾辉地维水泥有限公司刘家沟石灰石矿项目环境影响报告表》，并于同年8月22日取得环评批准书（渝（津）环准[2005]157号）。。项目业主在开采主体工程建设的同时，根据环境保护“三同时”的规定要求，按照环评报告表和环评批准书，对各项环保设施进行了改进和完善。

根据《中华人民共和国环境保护法》及《建设项目竣工环境保护验收管理办法》等有关规定，按照环境保护设施与主体工程“三同时”制度的要求，为查清工程在施工过程中对工程设计文件和环境影响报告表所提出的环境保护措施和建议的落实情况，调查分析该项目在建设和试运营期间对环境已造成的实际影响及可能存在的潜在影响，以便采取有效的环境保护补救和减缓措施，全面做好环境保护工作，为工程环境保护设施竣工验收提供依据。重庆华新地维水泥有限公司委托重庆市江津区成硕环保工程有限公司承担该项目的竣工环境保护验收调查工作。

我单位在接受委托后，即派人员深入现场踏勘，对项目区环境敏感点、受项目建设影响的生态恢复状况、工程环保执行情况等方面进行了重点调查，并委托重庆市江津区环境监测站对项目排放的废气、噪声进行了验收监测，编制完成了《重庆华新地维水泥有限公司珞璜镇刘家沟石灰岩矿山工程竣工环境保护验收调查报告》，现按规定程序上报，敬请审查。

本项目竣工环境保护验收调查报告的现场调查和报告书编制过程中，自始至终得到了重庆市江津区环境保护局、重庆市江津区环境监测站、重庆华新地维水泥有限公司及其他相关单位的大力支持和帮助，在此一并致以诚挚的谢意。

# 1  综 述

## 1.1编制依据

1.1.1法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》；

（2）《中华人民共和国矿山安全法》；
    （3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；
    （4）《中华人民共和国矿产资源法》；

（5）《中华人民共和国森林法》；
    （6）《中华人民共和国大气污染防治法》；
    （7）《中华人民共和国国清洁生产促进法》；
    （8）《中华人民共和国环境影响评价法》；
    （9）《中华人民共和国土地管理法》；
    （10）《中华人民共和国野生动物保护法》；
    （11）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；
    （12）《中华人民共和国水污染防治法》；
    （13）《中华人民共和国水土保持法》。

1.1.2 部门规章

（1）《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》；
    （2）《建设项目环境保护管理条例》；
    （3）《地质灾害防治条例》；

（4）《国务院关于全面整顿和规范矿产资源开发秩序的通知》；

（5）《全国生态功能区划》；

（6）《建设项目环境影响评价分类管理名录》；

（7）《土地复是条例》；

（8）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修改）；

（9）《关于加强矿山生态环境保护工作的通知》；

（10）《关于西部大开发中加强建设项目环境保护管理的若干意见》；

（11）《关于加强资源开发生态环境保护监管工作的意现》；

（12）关于发布《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》的通知；

（13）《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》；

（14）《环境影响评价公众参与暂行办法》；

（15）《关于加强生产建设项目土地复垦的通知》；

（16）“关于进一步加强生态保护工作的意见”；

（17）《关于加强西部地区环境影响评价工作的》。

1.1.3 地方性法规及规章

- 《重庆市城市区域环境噪声标准适用区域划分规定》；

（2）《重庆市土地管理规定》；
    （3）《重庆市人民政府关于划分水土流失员点防治区的通告》；
    （4）《重庆市林地保护管理条例》；

（5）《重庆市环境噪声污染防治办法》；

（6）《关于规范新建采碎石场环境保护审批管理的通知》；

（7）《江津区矿产资源总体规划》；
    （8）《重庆市国土房管局关于进一步加强采（碎）石场管理的通知》；
    （9）《重庆市人民政府关于规范矿产资源开发和发展加工型产业的意见》；
    （10）《重庆市环境保护局关于印发城市区域环境噪声标准适用区域划分规定调整方案的通知》；
    （11）关于印发《重庆市矿山环境治理和生态恢复保证金管理暂行办法》的通知；

（12）《重庆市生态功能区划》；

（13）《重庆市环境空气质量功能区划分规定》；

（14）《重庆市环境保护条例》；

（15）《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市重点生态功能区保护和建社规划（2011-2030年）的通知》；

（16）《关于进一步深化投资体制改革的意见》；

（17）《关于实行差异化环境保护政策推动五大功能区建设的意见》。

1.1.4技术规范

（1）《环境影响评价技术导则·总纲》；

（2）《环境影响评价技术导则·大气环境》；

（3）《环境影响评价技术导则·地面水环境》；

（4）《环境影响评价技术导则·声环境》；

（5）《环境影响评价技术导则·地下水环境》；

（6）《环境影响评价技术导则·生态影响》；

（7）《开发建设项目水土保持技术规范》；

（8）《开发建设项目水土流失防治标准》；

（9）《建设项目环境风险评价技术导则》；

（10）《爆破安全规程》；

（11）《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》；

（12）《矿山生态环境保护与恢复治理方案（规划）编制规范（试行）》。

1.1.7建设项目有关资料

（1）《重庆华新地维水泥有限公司刘家沟矿山水泥用石灰岩详查地质报告》；

（2）《重庆华新地维水泥有限公司珞璜镇刘家沟矿矿山资源储量核实报告》；

（3）《重庆市江津区重庆华新地维水泥有限公司珞璜镇刘家沟石灰岩矿开发利用方案（水泥用）》；

（4）采矿许可证（证号：C5000002009047130015661）；

（5）《重庆华新地维水泥有限公司珞璜镇刘家沟石灰岩矿山工程环境影响评价监测报告》；

（6）渝（津）环准【2005】157号；

（7）《重庆华新地维水泥有限公司珞璜镇刘家沟石灰岩矿山水土保持方案》；

（8）业主提供的有关本项目的其他相关资料。

## 1.2调查目的及原则

1.2.1调查目的

针对重庆华新地维水泥有限公司珞璜镇刘家沟石灰岩矿山工程的环境影响特点，确定本次竣工环境保护验收调查目的是：

（1）调查因工程内容（如开采面积、开采深度）变化造成的环境影响，比较项目建设前后的环境质量及变化情况，分析环境现状与环评结论是否相符，对新产生的环境问题，提出减缓环境影响的补救措施。

（2）调查工程在设计、施工、运行和管理等方面对设计文件和环境影响报告书及批复中所提出的环境保护措施的落实情况。

（3）调查工程已采取的生态保护、水土保持及污染控制措施，并根据项目所在区域环境现状监测结果，评价分析各项措施实施的有效性，针对该工程已产生的实际环境问题及可能存在的潜在环境影响，提出切实可行的补救措施和应急措施，对已实施的尚不完善的措施提出改进意见。

（4）调查矿山开采工程环境保护设施的落实情况和运行效果，调查环境管理和环境监测计划的实施情况，收集项目运行后的公众意见，提出相应的环境管理要求。

（5）根据本工程实际调查情况，结合现状监测结果，客观、公正地从技术上论证工程是否符合竣工环境保护验收的条件，为政府部门决策提供依据。

1.2.2调查原则

（1）认真贯彻执行国家和地方的相关环境保护法律、法规及有关规定。

（2）坚持生态环境保护、污染防治并重的原则。

（3）坚持客观、公正、科学、实用的原则。

（4）坚持充分利用已有资料与实地踏勘、现场调研、现场监测相结合的原则。

（5）坚持对工程建设前期、施工期、运营期环境影响进行全过程分析的原则。

## 1.3调查方法

（1）原则上按《建设项目竣工环境保护验收管理办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术规范（生态影响类）》（HJ/T394-2007）和“建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知”中的要求执行，并参照《环境影响评价技术导则》规定的方法。

（2）环境影响分析采用资料调研、现场调查和现状监测相结合的方法。

（3）环境影响调查以现场勘察和环境监测为主，通过现场调查，核查施工设计、环境影响评价和环评批复所提环保措施的落实情况。

（4） 环境保护措施可行性分析采用改进已有措施与提出补救措施相结合的方法。

## 1.4调查时段、范围

1.4.1调查时段

根据重庆华新地维水泥有限公司珞璜镇刘家沟石灰岩矿山工程的建设过程，确定本次验收调查的时段为工程准备期、施工期及试运行期。

1.4.2调查范围

本次竣工验收调查范围主要为矿山开采区，参照环境影响报告表中的评价范围，并根据工程实际变化及对环境的影响，结合现场踏勘情况对调查范围进行适当调整。具体调查范围见表1.4-1。

表1.4-1    竣工环境保护验收调查范围一览表

| 环境要素 | 环评范围 | 调查范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 以矿区为中心，边长5.0km的矩形区域。根据项目排污特点，重点针对占地周边500m范围进行评价 | 矿区周边500m范围及运输道路两侧200m范围内的环境空气质量状况 | 增加对运输道路两侧的影响 |
| 水环境 | / | / | 与环评一致 |
| 噪声 | 工程区四周200m以内的区域 | 矿区边界及边界外200m范围、运输道路两侧200m范围 | 增加对运输道路两侧的影响 |
| 固体废弃物 | / | / | 与环评一致 |
| 生态环境 | 矿区实际开采范围外延 200m。 | 矿区实际开采范围外延 200m。 | 与环评一致 |

## 1.5 验收标准

本次竣工环境保护验收调查执行的环境标准，原则上采用工程环境影响评价报告书和环评审批文件中采用的标准，同时考虑环境质量标准和污染物排放标准的更新、修订，对已修订或新颁布的环境保护标准，提出本项目验收后按新标准进行达标考核的建议。具体的验收标准如下：

1.5.1 环境质量标准

（1）环境空气质量标准

与原环境影响报告表执行标准一致。根据渝府发[2008]135号文规定，评价区属二类功能区，本次竣工环境保护验收调查执行（GB3095-1996）《环境空气质量标准》中的二级标准，见表1.5-1。由于颁布了新的（GB3095-2012）《环境空气质量标准》，则本次竣工环境保护验收之后按新标准中的二级标准进行达标考核。

表1.5-1    《环境空气质量标准》（GB3095-1996）  （mg/m3）

| 分 级 污 染 物 | 小时平均 | 日平均 | 年平均 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 0.5 | 0.15 | 0.06 |
| NO2 | 0.12 | 0.08 | 0.04 |
| TSP | / | 0.30 | 0.20 |

表1.5-2   《环境空气质量标准》（GB3095-2012）  （ug/m3）

| 取值时间 污染物 | 标 准 值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1小时平均 | 日平均 | 年平均 |
| SO2 | 500 | 150 | 60 |
| NO2 | 200 | 80 | 40 |
| PM10 | / | 150 | 70 |
| TSP | / | 300 | 200 |

（2）地表水环境质量标准

根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发[2012]4号）文规定，项目所在河段为长江干流江津区珞璜镇-鱼嘴段水域执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中环境质量标准Ⅲ类水域功能，见表1.5-3。

表1.5-3   地表水环境质量标准 （Ⅲ类标准值）  单位（mg/L）

| 序号 | 污染物 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6～9（无量纲值） |
| 2 | COD | ≤20 |
| 3 | BOD5 | ≤4 |
| 4 | DO | ≥5 |
| 5 | NH3-N | ≤1.0 |

（3）声环境

执行原环评标准。环评报告时评价区域执行（GB3096-2008）《声环境质量标准》中2类标准；竣工环境保护验收调查时，由于重庆华新地维水泥有限公司珞璜镇刘家沟石灰岩矿山工程位于江津区珞璜工业园区A区，根据重庆市人民政府（渝府发[1998]90号文）和重庆市环境保护局（渝环发[2007]39号文）和（渝环发[2007]78号文）的规定，属于3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。因此，本次竣工环境保护验收仍以2类标准进行验收，验收后按3类标准进行达标考核，详见表1.5-4。

表1.5-4    环境噪声标准   单位：dB(A)

| 评价标准 | 标准级别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 声环境质量标准（GB3096-2008） | 2类 | ≤60 | ≤50 |
|  | 3类 | ≤65 | ≤55 |

1.5.2 污染物排放标准

（1）大气污染物

与原环境影响报告表执行标准一致。本项目产生的TSP属于无组织排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），由于颁布了新的（DB50/418-2016）《重庆市大气污染物综合排放标准》，则本次竣工环境保护验收之后按新标准中的表1标准中无组织排放监控点浓度限值进行达标考核。标准值见表1.5-6所示。

表1.5-6   大气污染物综合排放标准   单位：mg/m3

| 污染物 | 无组织排放监控浓度（mg/m3） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 监控点 | 浓度 |
| TSP | 周界外浓度最高点 | 1.0 |

表1.5-7  重庆市大气污染物综合排放标准（表1）

| 污染物项目 | 大气污染物最高允许排放浓度（mg/m3） | 无组织排放监控点浓度限值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 浓度（mg/m3） |
| 颗粒物 | 100 | 1.0 |

（2）污废水

与原环境影响报告表执行标准一致。项目不在矿区设置生活及办公设施，无生产废水产生。职工生活及办公依托重庆华新地维水泥有限公司厂区的生活及办公辅助设施，产生的生活污水依托厂内的污水处理设施处理达（GB8978-1996）《污水综合排放标准》中的一级标准后外排长江，标准值见表1.5-8所示。

表1.5-8   《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准

| 污染物 | 单位 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| pH | / | 6～9 |
| COD | mg/L | ≤100 |
| SS | mg/L | ≤70 |
| BOD5 | mg/L | ≤30 |
| NH3-N | mg/L | ≤15 |
| 石油类 | mg/L | ≤5 |

（3）噪声

与原环境影响报告表执行标准一致。施工期噪声执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011），标准值见表1.5-9；本次竣工环境保护验收时生产期执行环评时的排放标准即《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类地区标准。由于位于江津区珞璜工业园区A区，属于3类声环境功能区，故验收后的达标考核按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类地区标准执行，标准值见表1.5-10。

表1.5-9   建筑施工场界噪声限值

| 项目 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 噪声值/ dB(A) | 70 | 55 |

表1.5-10  工业企业厂界环境噪声排放标准

| 厂界外声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类声环境功能区 | 60 | 50 |
| 3类声环境功能区 | 65 | 55 |

## 1.6 环境敏感目标

经现场调查了解，本次竣工验收调查范围内的环境敏感目标分布状况与环评时的分布状况基本一致，竣工验收调查范围内的主要环境敏感保护目标分布置状况详见1.6-1和附图5所示的环境敏感保护目标分布图。

表1.6-1  环境敏感保护目标分布状况一览表

| 环境 要素 | 环境保护对象 |  | 方位 | 距离（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编号 | 内容 |  |  |  |
| 环境 空气 | 1 | 赖子堡居民点（30户，105人） | W | 矿区15号拐点120-320m | 受占地、生产性粉尘、生态环境影响。 |
|  | 2 | 居民点（13户、39人） | S | 临近矿区11号拐点，20-300m |  |
|  | 3 | 居民点（20户、60人） | E | 临近矿区7号拐点，50-300m |  |
| 声环境 | 1 | 赖子堡居民点（30户，105人） | W | 矿区15号拐点120-320m | 受矿山开采影响。 |
|  | 2 | 居民点（13户、39人） | S | 临近矿区11号拐点，20-300m |  |
|  | 3 | 居民点（20户、60人） | E | 临近矿区7号拐点，50-300m |  |
| 地表水环境 | 1 | 长江 | N | 468m | 标高约+171m，与矿山存在约40~140m 的高差，矿山不在长江可视范围内。 |
|  | 2 | 鱼类产卵场 | / | / | 在项目下游约1.4km。 |
|  | 3 | 华能珞璜电厂水厂取水口 （电厂生产用水取水点） | / | / | 在项目下游约1.2km。 |
| 基础 设施 | 1 | 成渝铁路 | 矿区北侧约750m（中间间隔长江）标高为+217m 与矿山存在约10~90m的高差，矿山不在其可视范围内。 |  |  |
|  | 2 | 渝黔铁路 | 矿区东侧约2.2km，标高约+194m，以遂道的形式 穿过项目附近珞璜镇区，矿山不在其可视范围内。 |  |  |
|  | 3 | S106 | 矿区北侧约310m，标高+200m与矿山存在一定的高差，矿山不在其可视范围内。 |  |  |
|  | 4 | 地维长江大桥 | 矿区北侧239m标高约+227m，在可视范围内。 |  |  |
| 生态 环境 | 用地面积0.7156km2，小于2km2。场内无珍稀动植物分布，占地不涉及风景名胜区和文物保护单位，为一般区域。 |  |  |  |  |

## 1.7 验收调查重点

本次竣工环境保护验收调查研究的重点以下几方面：

（1）确定的调查范围内，环评期与竣工验收调查期环境敏感保护目标分布状况的变化情况。

（2）调查该项目环境影响评价制度及其它环境保护规章制度执行情况。

（3）充分了解环境影响评价文件和环境影响评价审批文件中提出的主要环境影响。

（4）通过环境监测手段，了解调查范围的环境质量和主要污染因子的达标情况。

（5）充分了解环境保护设计文件、环境影响评价文件和环境影响评价审批文件所提出的环境保护措施落实情况及其效果、污染物排放总量控制要求落实情况、环境风险防范应急措施落实情况及其有效性。

（6）根据公众参与，了解工程施工期和试运行期实际存在的环境问题，并提出整改措施。

（7）验证环境影响评价文件对污染因子达标情况的预测结果；验证环境影响评价文件对矿井开采地表移动变形所引起的生态环境影响预测结果。

（8）逐项核对工程环境保护投资的实际投入情况。

本项目生产生活设施均依托华新地维水泥有限公司已有的设施，本次验收主要围绕矿山开采过程中产生的污染物采取的环保措施的有效性和实用性展开，充分了解其运行效果是否达到环境影响评价文件和环境影响评价审批文件中提出的环境保护要求，为矿井开采与矿山生态环境保护的协调发展提供进一步改进的科学依据。

## 1.8 调查工作程序

重庆华新地维水泥有限公司珞璜镇刘家沟石灰岩矿山工程竣工环境保护验收收调查工作程序如图1-1所示。

接受建设单位委托

收集、查询相关文件和资料

了解工程概况和区域生态特点，明确有关环保要求，制定初步调查工作方案

进行初步工程调查

环境概况调查

生态环境影响调查

污染源和环境敏感目标调查

环保措施和设施落实情况调查

确定验收调查范围、重点和执行的标准

确定验收调查内容

确定调查实施方案

生态环境保护措施及效果

公众意见调查

环境保护措施和设施运行及效果检验

环境质量和污染源监测

生态环境影响分析

污染影响调查与分析

公众意见分析

补救措施与建议议

编写竣工环境保护验收调查报告

图1-1    拟建项目竣工验收调查工作程序框图

环境保护行政主管部门组织审查

# 2  工程调查

## 2.1项目地理位置和交通状况

重庆华新地维水泥有限公司珞磺镇刘家沟石灰岩矿山位于重庆市江津区东北部，方位65°，行政区划属重庆市江津区珞璜镇矿山村，距江津区珞璜镇直距约2km。矿山中心点位置为：地理坐标为：经度106°24′19″，纬度29°20′09″。1980西安直角坐标：X=3247327，Y=35636622，H=+240m。矿山交通条件十分便利，水路、铁路、公路四通八达：长江航道自西向东穿越矿区北侧；成渝铁路又紧挨长江北岸顺江而行；矿区东侧纵贯渝黔铁路（即南北走向），斜贯巴南至江津的县级公路（即北东走向）以及通过珞璜直达西彭的主骨架公路。总体上，矿区向西南可快速直达江津，向东南至綦江，向东至巴南，向东北可至重庆主城区，向西北可至壁山等地。

项目地理位置及交通状况详见附图1。

## 2.2 工程建设过程

（1）刘家沟石灰岩矿其始建于1971年，前身是江津水泥厂的石灰岩矿山，于2011年因现代企业制度改制改名为重庆腾辉地维水泥有限公司。后与拉法基瑞安水泥有限公司合资组建为重庆拉法基瑞安地维水泥有限公司，企业为中外合资经营企业，水泥生产规模为100万吨/年。重庆拉法基瑞安地维水泥有限公司于2017年4月27日公司名称变更为重庆华新地维水泥有限公司。刘家沟石灰石矿于2011年5月23日取得的采矿许可证（证号：C5000002009047130015661），矿区范围由31个拐点圈定而成，面积：0.7156km2，开采标高：+320m～+210m，开采矿种为：水泥用石灰岩，开采方式：露天开采，生产规模80万吨/年，开采三叠系下统嘉陵江组第三段（T1j3）的石灰岩矿。

（2）2005年重庆腾辉地维水泥有限公司委托江津市能源环保技术服务公司编制了《重庆腾辉地维水泥有限公司刘家沟石灰石矿项目环境影响报告表》，并于同年8月22日取得环评批准书（渝（津）环准[2005]157号）。

（3）2014年10月由重庆华地工程勘察设计院编制完成矿产资源储量核实报告、开发利用方案、地质环境保护与治理恢复方案。

（4）2014年12月，该项目投入试生产。

## 2.3项目基本情况

（1）项目名称：重庆华新地维水泥有限公司珞璜镇刘家沟石灰岩矿山工程。

（2）建设单位：重庆华新地维水泥有限公司。

（3）建设地点：重庆市江津区珞璜镇矿山村。

（4）项目性质：新建。

（5）建设规模：水泥用石灰岩80万吨/年。

（6）工作制度：年生产天数300d。每天1班8小时工作制。

（7）劳动定员：18人，由重庆华新地维水泥有限公司内部调节，不新增人员。

（8）项目投资：工程总投资2274万元，其中环保投资50万元，占工程总投资的2.2%。

（9）服务年限：40.9a。

（10）产品方案：矿山开采的矿右全部运至重庆华新地维水泥有限公司厂区的水泥加工生产线作为原料使用。

## 2.4 项目的主要技术特征

2.4.1 矿区范围、资源状况和矿石质量

（1）矿区范围

本项目矿区范围由31个拐点坐标圈定，划定矿区范围南北长约973m，东西宽约980m。矿区面积：0.7156km2，开采标高：+320m～+210m，开采矿层：三叠系下统嘉陵江组第三段（T1j3）水泥用石灰岩，生产规模80万吨/年，属中型矿山。矿区范围拐点坐标详见下表2.4-1。

表2.4-1     矿区范围拐点坐标表

| 拐点编号 | 西安直角坐标 |  | 拐点 编号 | 西安直角坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |
| 1 | 3247773.47 | 35636608.07 | 17 | 3247611.47 | 35636155.07 |
| 2 | 3247992.47 | 35636829.07 | 18 | 3247636.47 | 35636166.07 |
| 3 | 3247986.47 | 35636900.07 | 19 | 3247624.47 | 35636146.07 |
| 4 | 3247922.47 | 35637009.07 | 20 | 3247583.47 | 35636072.07 |
| 5 | 3247786.47 | 35637027.07 | 21 | 3247499.46 | 35636008.07 |
| 6 | 3247634.47 | 35637023.07 | 22 | 3247568.47 | 35635996.07 |
| 7 | 3247475.47 | 35636977.07 | 23 | 3247823.47 | 35636035.07 |
| 8 | 3247375.47 | 35637033.07 | 24 | 3247817.47 | 35636379.07 |
| 9 | 3247272.47 | 35637090.08 | 25 | 3247725.47 | 35636387.07 |
| 10 | 3246922.47 | 35637090.08 | 26 | 3247661.47 | 35636179.07 |
| 11 | 3246922.46 | 35636382.07 | 27 | 3247582.47 | 35636200.07 |
| 12 | 3247012.46 | 35636140.07 | 28 | 3247350.47 | 35636342.07 |
| 13 | 3247191.46 | 35636179.07 | 29 | 3247440.47 | 35636687.07 |
| 14 | 3247327.46 | 35636136.07 | 30 | 3247527.47 | 35636697.07 |
| 15 | 3247427.47 | 35636104.07 | 31 | 3247590.47 | 35636645.07 |
| 16 | 3247551.47 | 35636130.07 |  |  |  |
| 矿区面积0.7156km2，开采标高：+320～+210m，开采矿层：三叠系下统嘉陵江组第三段（T1j3）石灰岩 |  |  |  |  |  |

（2）与周边矿井的相互关系

刘家沟石灰岩矿北部与重庆华新地维水泥有限公司石灰岩矿山相邻，重庆华能石灰岩矿（矿区范围拐点坐标见下表2.3-4）开采矿种为石粉用石灰岩，该矿区范围由11个拐点坐标圈闭，矿区面积0.1429km2，开采标高为+295～+210m，两矿签有安全互保协议，矿区范围界线清楚，不存在矿权重叠，无资源纠纷（详见图2.3-5相邻矿山关系示意图）。由于历史遗留原因，刘家沟石灰岩矿矿区范围25～1号拐点与重庆华能石灰岩矿山的矿区范围2～9号拐点完全重合，开采三叠系下统嘉陵江组第三段（T1j3）的石灰岩矿。根据两矿山《爆破方案》可知：刘家沟矿山爆破个别飞石距离84m、爆破震动波安全距200m，华能石粉厂矿山爆破个别飞右距离90m、爆破震动安全距74m。在相关部门的组织协调下，多次召集两矿山负责人开会研究，双方己达成开采协议，联合成立矿山生产小组，统一部署施工作业。重庆华新地维水泥有限公司石灰石矿区范围东侧紧邻刘家沟矿山100m范围内设为禁采区，且双方已重新确定爆破方案，以尽可能降低爆破施工对周边及相邻矿山造成的影响。同时相邻矿山签订了安全生产互保协议，避免开采出现纠纷。

表2.4-2   重庆华能石灰岩矿矿区范围拐点坐标表

| 拐点 编号 | 西安直角坐标 |  | 拐点 编号 | 西安直角坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |
| 1 | 3247823.10 | 35636525.60 | 7 | 3247582.40 | 35636200.10 |
| 2 | 3247773.40 | 35636608.10 | 8 | 3247661.40 | 35636179.10 |
| 3 | 3247590.40 | 35636645.10 | 9 | 3247725.40 | 35636387.10 |
| 4 | 3247527.40 | 35636697.10 | 10 | 3247707.60 | 35636492.70 |
| 5 | 3247440.40 | 35636687.10 | 11 | 3247760.60 | 35636538.20 |
| 6 | 3247350.40 | 35636342.10 |  |  |  |
| 矿区面积0.1429km2，开采标高：+295～+210m，开采矿层：三叠系下统嘉陵江组第三段（T1j3）石粉用石灰岩 |  |  |  |  |  |

重庆华新地维水泥有限公司珞璜镇刘家沟石灰岩矿山

图2.4-3  相邻矿山关系示意图

（3）资源状况

根据《重庆拉法基瑞安地维水泥有限公司珞璜镇刘家沟石灰石矿山实地核查及储量动态检测报告（2015年上半年）》（重庆地质矿产研究院2015.7），截止2014年12月底，矿山石灰岩矿保有资源量3705.61万吨，2015年上半年动用447kt（44.7万吨），则截止2015年6月底，该矿保有资源量3660.91万吨，损失率取15%，地质资源可信度系数取1.0，贫化率取5%，矿山设计生产能力80万吨/年，矿山服务年限为40.9年。矿区矿产资源统计结果详见下表2.4-4。

表2.4-4     资源储量估算汇总表      （单位：万吨）

| 构造 部位 | 矿层 名称 | 资源量类别及矿石量 |  | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 332类 | 333类 |  |  |
| 西翼 | 上矿层 | 42.30 | 53.67 | 95.97 | 采矿证范围保有 |
|  | 中矿层 | 168.96 | 317.92 | 486.88 |  |
|  | 下矿层 | 519.97 | 459.33 | 979.30 |  |
| 东翼 | 上矿层 | 242.91 | 242.33 | 485.24 |  |
|  | 中矿层 | 459.60 | 700.43 | 1160.03 |  |
|  | 下矿层 | 419.43 | 146.30 | 565.73 |  |
| 合计 |  | 1853.17 | 1919.98 | 3773.15 |  |
| 东翼 |  | / |  | 112.24 | 动用 |

（4）矿石质量

①矿层特征

嘉陵江组第三段石灰岩矿层，有上、中、下三个矿层，矿层中夹石分布较多，三个矿层均有夹层浅褐黄色～褐灰色薄层～中厚层状粉晶白云岩、白云质灰岩分开，夹石厚度一般2～4m，上矿层与中矿层矿体与顶底板的界线除以岩性划分为主外，还根据化分成果来区分，即用宏观与微观相结合的方法来区分矿体与顶底板。就整个矿区而言，矿体位于观音峡背斜南段倾没端，处于背斜核部，地层倾向西翼为255～288°，倾角7～14°，东翼为100～110°，倾角5～9°，区内两侧受到F2、F3断层的影响，岩层倾角变大，矿区内构造较复杂，但对矿层破坏不大，矿体保存完好。

本矿区的含矿岩段为嘉陵江组第三段（T1j3），有上、中、下三个矿层。上矿层（T1j3-3）：灰色～深灰色厚层～中厚层状微晶灰岩，间夹条带状生物碎屑灰岩及少量浅灰色薄层～中厚层含白云质灰岩、白云质灰岩。出露于背斜轴部及东、西两翼。矿层西翼出露长约470m，地表出露厚度16.0～22.0m；东翼走向上出露长约900m，地表出露厚度16～25m。中矿层（T1j3-2）：浅灰～灰色中厚层～薄层状微晶灰岩，间夹生物碎屑灰岩及薄层～中厚层状含白云质灰岩及白云质灰岩。出露于背斜轴部及东、西两翼。矿层西翼出露长约500m，地表出露厚度32.0～36.0m；东翼走向上出露长约820m，地表出露厚度30.0～37.0m。下矿层（T1j3-1）：浅灰～灰色中厚层～厚层状微晶～隐晶灰岩，偶夹薄层～中厚层状含白云质灰岩及白云质灰岩。该层只出露在矿区北侧采场小部分地段，且由于矿山开采才出露。矿层西翼出露长约430m，地表出露厚度10.0～15.0m；东翼走向上出露长约460m，地表出露厚度8～13.0m。

②矿石质量

根据详查报告，全矿区矿石平均品位CaO 49.82%；各矿层的厚度加权平均品位及品位变化系数见下表2.4-5、表2.4-6。

表2.4-5    各矿层厚度加权平均品位结果表

| 成份（%） 矿层 | CaO | MgO | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | K2O | Na2O | SO3 | Loss | Cl- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上层矿 | 49.66 | 2.25 | 4.78 | 1.14 | 0.46 | 0.53 | 0.045 | 0.15 | 40.99 | 0.014 |
| 中层矿 | 49.37 | 2.25 | 4.83 | 1.24 | 0.55 | 0.53 | 0.046 | 0.17 | 40.85 | 0.015 |
| 下层矿 | 50.44 | 1.91 | 3.76 | 1.18 | 0.51 | 0.51 | 0.045 | 0.18 | 41.31 | 0.015 |

表2.4-6        各矿层的品位变化系数表

| 成份（%） 矿层 | CaO | MgO | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | K2O | Na2O | SO3 | Loss | Cl- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上层矿 | 0.036 | 0.408 | 0.252 | 0.294 | 0.270 | 0.330 | 0.253 | 0.263 | 0.020 | 0.172 |
| 中层矿 | 0.040 | 0.444 | 0.305 | 0.416 | 0.498 | 0.487 | 0.355 | 0.238 | 0.026 | 0.168 |
| 下层矿 | 0.040 | 0.572 | 0.348 | 0.318 | 0.484 | 0.383 | 0.360 | 0.274 | 0.021 | 0.135 |

从上统计表可知各矿层的平均品位均可达到Ⅱ级品的质量要求。各矿层有用组份CaO品位变化系数0.036～0.040，变化较小，分布较均匀；有害组份分布不均匀，单工程中局部MgO品位较高，分布极不均匀；结合岩矿鉴定，其余有害组份Si2O、K2O、Na2O、SO3均未超标，其中K2O+Na2偏高，平均品位可达0.555%～0.576%。

2.4.2 开采技术条件

（1）水文地质条件

①水文地质概况

矿区属碳酸盐岩溶地区，经调查矿区内无地表水体，水的补给来源，全靠大气降水。在全矿区范围内，无一泉水点出露，基本上是一片旱地。

长江在矿区北侧通过，距矿区平距约468m，勘查期间长江水位约+176.00m左右，为此地区的最低侵蚀基准；长江常年洪水位约+186.00m，最高洪水位+197.97m（1991.8.11），矿山设计开采最低标高为+210m，故长江水位对矿山开采无影响。

②含（隔）水层及地下水

嘉陵江组均为含水层，矿层之间的非矿层浅褐黄色～褐灰色薄层～中厚层状粉晶白云岩、白云质灰岩、含白云质灰岩组成，也为含水层，无隔水层。但本矿区范围内的地下水极为贫乏，主要靠大气降水补给，其补给量随季节而变化，在每年的5～9月降雨量大，持续时间长，为最大补给期，因此矿床充水因素主要为大气降水。

矿区内的大气降水大部分经地表纵、横沟谷短期内从南至北流入长江；少部分沿着裂隙流入地下通道后沿地势低洼处排泄到长江之中，矿区无泉水点存在，由南向北注入长江之中，排泄条件十分畅通，无地表涌水量。

综上所述，当地最低侵蚀基准面海拔标高约+176.0m，在矿区附近无常年地表水体，地下水的补给主要为大气降水，矿区自然排水条件好，故本区属水文地质条件简单。

（2）工程地质条件

①矿体及围岩物理力学性能

矿区的矿体均为碳酸盐岩，矿石围岩及夹石全为石灰岩、白云岩、白云质灰岩等，无软弱的岩石夹层，属坚硬、半坚硬岩石，本身坚硬稳固。据《详查报告》主要物理力学性能指标方面差异较小，矿石抗压强度较高，其抗压强度平均值45.72Mpa。矿层围岩为浅灰色中厚～厚层状灰质白云岩、白云岩。天然抗压强度平均值为34.96Mpa，饱和抗压强度28.67Mpa，属硬质岩石，抗风化力强，稳定性好。

②矿区地质构造

矿区位于区域一级构造——观音峡背斜南段倾没端，处于背斜核部。轴向近南北并微向南倾伏，轴部地层极度平缓“近于水平”，为西陡东缓的不对称背斜。地层倾向西翼为255～288°，倾角7～14°，东翼为100～110°，倾角5～9°，产状较稳定，变化有一定规律，区内存在断层。

影响矿山开采的地质构造主要为溶蚀构造和裂隙构造，地表溶蚀宽度0.5～0.8m，有可能在最终开采的边坡顶上出现裂隙，因此对矿山开采有一定不好的影响。

③岩体结构面

矿区的主要岩体结构面包括岩层面、裂隙面和松散层界面等，区内岩性较单一，岩层呈多薄～中厚层状，原生沉积层面发育。岩层倾角3°～15°，矿层内部层间结合良好，矿石及夹石，本身结合坚固，力学性能差别不大，矿层中无软弱层或不良力学性能的夹层存在，不具易崩易滑条件，因此原生沉积层理面不属于不良结构面。矿层中虽裂隙较发育，绝大部分已被次生方解石脉充填胶结，部分为张性，呈“V”形开口，并有充填物，倾角陡，裂隙下延深度有限，在坡体局部地段形成顺倾角的不良结构面，易造成掉快，崩落等现象。

④斜坡类型及其稳定性

矿区的自然斜坡由灰岩、白云质灰岩构成，根据坡向与岩层面的关系可划分为三种类型，即：①岩层倾向与坡向相同的顺向坡；②岩层倾向与坡向相反的反向坡；③岩层倾向与坡向近于垂直的横向坡。矿区内斜坡以顺向坡和反向坡为主，横向坡次之，坡面坡度一般10°～20°，局部20°～25°，岩层倾角一般5°～14°，斜坡稳定性较好。

⑤岩矿石风化溶蚀特征

石灰岩为抗风化能力较强的岩石，岩石风化残积形成的黄土分布零星，多充填于地表溶蚀裂隙或堆积于洼地中，厚度一般0.5～2.0m。白云岩为抗风化力强的岩石，表面呈刀砍状，岩石风化残积形成的黄土分布零星，厚度一般0.5～1m，多充填于地表溶蚀裂隙或洼地。

区内岩溶发育情况：地表岩溶主要形态为落水洞、溶蚀裂隙、溶沟及溶槽，深部岩溶主要表现为溶洞及溶蚀裂隙。

（3）环境地质条件

矿区内除荒山外，沿沟谷及缓坡处则为荒地，人类工程活动不强烈。矿区内除已有重庆华新地维水泥有限公司的刘家沟石灰岩矿山外，还有紧邻的重庆华新地维水泥有限公司石灰岩矿山。该区地形地貌较完整，石灰岩及泥岩形成的岩质坡体，坡面基岩裸露，零星的残积黄土一般为荒地及荒山，人类活动影响较小，地形平缓，除生产矿山外，矿山范围内无大的边坡，未诱发地质灾害。矿区内无地下水开采，无地质灾害体分布，未见不良工程地质现象。无自然污染及人工污染，环境地质状况良好。区内植被较发育，区内地势开阔，露天开采条件良好。

该矿山未发现滑坡、泥石流、危岩崩塌等不良地质现象，矿山现状稳定，现有剥采区对矿区对矿山地表有一定影响，采矿活动对地质环境破坏强烈。无自然污染及人工污染，环境地质状况良好，区内地势开阔，露天开采条件良好。

2.4.3开拓方式与开采工艺

（1）开拓运输方式

- （1）开拓运输系统

- 根据矿山地形地质及开采技术条件，此次开采设计确定采用公路上山开拓，汽车运输。目前矿山开拓公路已到达本次设计的首采工作面（+320m~+311m）。

- （2）运输道路

- 根据矿山的开采方式和当地的地形地貌条件，确定采用公路运输方式。矿石在工作面装车后，直接用汽车运往水泥厂区碎石加工车间。

各级台阶所采矿岩经挖掘机装入汽车，由汽车沿矿山公路运至厂区石灰石破碎机。矿山北侧有道路直达工作面，目前矿山已建运输道路总长约3.6km，宽度约8.0m，随着矿山开采的推进，新建延长矿区道路，估计延长道路1000m。设计下山运输道路宽度不小于4.5m，道路采用泥结碎石路面，行驶速度 20km/h，道路纵坡度不大于6%，局部坡度不大于8%，公路缓坡段长度不小于10m，公路弯道半径不小于20m。沿道路边缘设置防撞栏或者安全挡。

（2）采掘要素

- ①工作面及首采作业面布置

- 矿山采用爆破开采，根据本矿山资源赋存情况及自上而下的开采顺序，首采工作面布置在设计范围内北侧+320m~+311m标高处。

- ②台阶高度

- 本次设计开采标高为+320～+210m，根据矿山现有技术水平、矿山开采现状及矿山设备技术参数，综合考虑，设计台阶高度为10m，+320m～+310m，+310m～+300m，+300m～+290m，+290m～+280m，+280m～+270m，+270m～+260m，+260m～+250m，+250m～+240m，+240m～+230m，+230m～+220m，+220m～+210m。矿区内分两个采场进行开采，三个首采面布置在1-1′、2-2′、3-3′剖面线中部附近。其中3-3′剖面线中部首采面为新建。

- ③平台宽度

- 工作平台：根据采用的采运设备及爆破堆宽度，确定为＞20m。

- 安全台阶宽度：4m。

- 清扫平台宽度：8m。

- 凿岩平台宽度：4m。

- ④坡面角及边坡角

- 工作台阶坡面角＜65°，最终边坡角＜54°。

- ⑤开采顺序

根据《金属非金属矿山安全规程》，遵循自上而下的开采顺序，坚持“采剥并举，剥离先行”的原则，剥离超前采掘距离不小于4m。根据矿区地形地貌、矿产资源赋存条件及矿层产状，采场工作面大致采取由北向南推进，工作面垂直于岩层走向布置。

（4）开采工艺

- （1）开采方法

- 为了满足安全生产的原则，遵循国家关于露天矿山开采的相关法律、法规及技术规程规范，结合矿山实际，拟采用台阶式分层开采方法，开采层高度为10m。

- （2）开采工艺

矿山采用挖掘机进行表土剥离，潜孔钻机打孔，放炮器启爆，电雷管引爆，炸药爆破，用挖掘机处理爆破后的危岩及浮石。挖掘机将爆破后的矿石装入汽车，然后将矿石运至重庆华新地维水泥有限公司水泥生产厂区破碎站。

矿山开拓系统示意图见附图3。

（5）采剥比及剥离物排弃计划

- （1）剥采比

- 根据资料和现场核实，本石灰岩矿山矿层基本裸露于地表，局部表层覆盖有一层薄表土，在矿山服务期内。全矿区+210m标高以上的总剥离量为402万m3，其中盖层剥离量为180万m3，夹石剥离量为222万m3，矿石量为1424万m3，剥采比为0.28∶1（＜0.5∶1）。其中剥离废石全部运至厂内加工生产线作为原料使用。

- （2）剥离物处置计划

运矿道路、开采区剥离的表层全部运至临时弃渣场集中堆存，用于用于厂内加工生产线作为原料使用。

矿山开采终了平面图见附图4。

（6）矿山防、排水方案

矿区内的大气降水大部分经地表纵、横沟谷短期内从南至北流入长江；少部分沿着溶蚀漏斗、落水洞、溶隙流入地下岩溶通道，由南向北注入长江之中，排泄条件十分畅通，无地表涌水量。

2.6.4 矿井地面生产布局及其辅助、公用工程

（1）矿井工业场地

不在矿区建设矿石加工生产线、辅助生产设施。依托重庆华新地维水泥有限公司厂区的矿石破碎加工生产线。

（2）矿井供电系统

矿山采取机械开采和运输，利用柴油作为能源，柴油由附近加油站直接运送，矿区未设置油库，矿山开采不需要电。

（3）矿井给水系统

项目不设澡堂、食堂、宿舍等生活设施，辅助办公及生活区依托厂内相应设施，本次竣工环境保护验收调查范围仅针对矿山开采和运输，因此，拟建项目无生活废水产生。

项目生产用水主要通过洒水车运输至矿石开采区及运输公路进行洒水抑尘，大部分防尘洒水由地面吸收、少部分自然蒸发后无废水产生。

（4）矿井排水系统

采用雨污分流的排水体系，场地生产废水经排水沟引至矿区公路内侧截排水沟，由该截排水沟导流进入矿区北侧公路旁的沉砂池沉淀处理后用于洒水。

项目总平面布置图见附图2。

## 2.7主要技术经济指标

项目的主要技术经济指标详见表 2.7-1。

表2.7-1    矿山开采项目主要技术指标一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿床类型 |  | 海相沉积型石灰石矿床 |  |
| 2 | 资源储量 | 万吨 | 3705.61 | （332+333） |
| 3 | 预可采储量 | 万吨 | 3660.91 | 资源利用率95% |
| 4 | 设计生产能力 | 万吨/年 | 80 |  |
| 5 | 日产量 | 吨 | 2667 |  |
| 6 | 岩石物理力学指标 | % | 岩石天然抗压强度（MPa）34.96，岩石饱和抗压强度（MPa）28.67。 | 平均 |
| 7 | 矿区出露地层 |  | 三叠系下统嘉陵江组三段（T1j3），嘉陵江组第四段（T1j4），第四系（Q4） |  |
| 8 | 矿体开采标高 | m | +320~+210m |  |
| 9 | 矿体厚度 | m | 上矿层厚度：西翼厚度16.0～22.0m；东翼厚度16～25m； 中矿层厚度：西翼厚度32.0～36.0m；东翼厚度30.0～37.0m。 下矿层厚度：矿层西翼厚度10.0～15.0m；东翼厚度8～13.0m。 |  |
| 10 | 矿体倾角 | ° | 倾角7－14 |  |
| 11 | 容重 | t/m3 | 2.65 |  |
| 12 | 开采方式 |  | 露天开采（山坡露天矿） |  |
| 13 | 开拓运输方式 |  | 公路开拓运输 |  |
| 14 | 采矿方法 |  | 自上而下正台阶分层开采 | 台阶高10m |
| 15 | 矿山生产规模 | 万吨/a | 80 |  |
| 16 | 产品方案 |  | 原矿 |  |
| 17 | 工作制度 | d/班/h | 300/1/8 |  |
| 18 | 矿山服务年限 | a | 40.9 |  |
| 19 | 矿山总投资 | 万元 | 2274 |  |
| 20 | 售价 | 元/t | 18 |  |
| 21 | 矿山年利润 | 万元 | 320 |  |
| 22 | 矿山定员 | 人 | 18 |  |

## 2.8 矿井生产工艺和主要排污环节

矿山生产工艺流程详见图2-1所示。

## 2.9 工程运行工况

2005年重庆腾辉地维水泥有限公司刘家沟石灰矿项目进行环境影响评价工作，并于同年8月22日取得环评批准书（渝（津）环准[2005]157号）。并于2011年5月23日由重庆市国土资源和房屋管理局换发的采矿许可证（采矿许可证证号为：C5000002009047130015661)，根据本次竣工环境保护验收监测报告可知，该项目生产负荷超过75%，可以进行竣工环境保护验收。

## 2.10 工程投资及环保投资

环保工程投资的分项状况详见表2.10-1。

固废、噪声、粉尘

废土石

表土剥离

运输

临时弃渣场后用于水泥生产

潜孔钻穿

粉尘、废水

延时微差爆破

噪声、振动、粉尘、废气

装载机装车

粉尘、噪声

汽车运输

粉尘、噪声、尾气

水泥熟料生产基地厂区石灰石破碎机

图2-1  矿山开采工艺流程及污染物产生位置示意图

表2.10-1   矿山项目环保投资及完成状况一览表

| 环境要素 | 治理项目 | 环保措施 | 环评时费用估算（万元） | 环保投资完成状况（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 |  |  |  |  |
| 水环境 | 生活污水 | 利用重庆华新地维水泥有限公司的污水处理站处理 | 0.3 | 已投入 |
|  | 施工废水 | 沉淀池收集砂浆拌合等废水并回用，车辆及零件清洗废水设沉淀池处理后回用，防雨布覆盖材料 |  | 已投入 |
| 环境空气 | 施工扬尘 | 加蓬密闭运输材料，轮胎清洗，及时清扫路面，洒水抑尘等 | 0.5 | 已投入 |
|  | 机械尾气 | 选用符合国家有关标准的施工机械和运输工具，使用优质动力燃料 | 1.0 | 已投入 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 定点袋装收集交环卫部门处理 | 1.0 | 已投入 |
|  | 土石方 | 全部用于排水沟、道路等回填 | / | 全部用于排水沟、道路等回填 |
| 声环境 | 施工噪声 | 合理安排施工时间，夜间禁止施工作业，高噪声设备远离人群集中区域 | / | / |
| 生产期 |  |  |  |  |
| 水环境 | 生活污水 | 依托重庆华新地维水泥有限公司厂区的污水处理装置处理达一级标准后外排长江 | / | / |
| 环境空气 | 粉尘 | 采用洒水车洒水降尘，对道路进行清扫，限速行驶、绿化等 | 1.0 | 已投入 |
|  | 尾气 | 选用符合国家有关标准的施工机械和运输工具，使用优质动力燃料 | 1.0 | 已投入 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 定点收集交环卫部门处理 | 1.0 | 已投入 |
|  | 矿山剥离表土 | 全部用于水泥生产。 | 0.5 | 已投入 |
|  | 废石 | 全部用于水泥生产。 | 0.5 | 已投入 |
|  | 沉砂池沉砂 | 提砂机提升外运用作建筑用砂 | / | 外运用作建筑用砂 |
| 声环境 |  | 加强靠近敏感点一侧矿界处林木的保护 | / | 靠近敏感点一侧目前暂未开采 |
|  |  | 加强设备维护和保养，限速禁鸣 | 1.0 | 已投入 |
| 爆破影响 | 露天采场 | 控制单孔最大装药量，严格执行毫秒延时爆破，逐孔起爆方式 | / | 控制装药量和安全防护距离，夜间禁止爆破作业。 |
|  | 爆破飞石 | 加强管理，定期对滚落至冲沟的飞石进行清理，支付房屋维修费用 | 2.0 |  |
| 闭矿期 |  |  |  |  |
| 水环境 | 生活废水 | 依托重庆华新地维水泥有限公司厂区的污水处理装置处理达一级标准后外排长江 | / | 待闭矿后落实 |
| 环境空气 |  | 轮胎清洗、洒水抑尘 | 1.0 |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 生态环境 | 边坡失稳 | 挡墙、护坡、防洪等 | 纳入地灾预算 |  |
|  | 水土保持 | 截排水沟、植物及临时措施 | 30 | 已投入 |
|  | 动植物保护 | 移栽植被，对生产人员加强教育和管理 | 1.5 | 已投入 |
|  | 耕地补偿 | 同面积补偿 | 不计入 | / |
|  | 矿山环境治理与生态恢复 | 缴纳保证金 |  | / |
|  | 土地复垦 | 占地复垦整治 |  | / |
| 其他费用 |  | 环境监测 | 1.0 | 竣工验收监测 |
|  |  | 环境管理 | 3.0 | 已投入 |
|  |  | 环境保护设计、咨询、验收费用 | 7.0 | 委托相关单位编制竣工验收调查报告 |
| 合 计 |  |  | 53.3 | 投入51.3 |

# 3  环境影响报告回顾

005年重庆腾辉地维水泥有限公司刘家沟石灰矿项目进行环境影响评价工作，并于同年8月22日取得环评批准书（渝（津）环准[2005]157号）

## 3.1环境影响报告的主要结论及建议

3.1.1环境影响报告的主要结论

（1）产业政策、相关规划和环保政策的符合性

本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》中的限制类、淘汰类和鼓励类项目，是允许的建设项目，故本项目符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》。

本项目在进行环境整治后，将对原遗留矿山开采破坏的土地采取种植植物和覆盖等复垦措施。本矿区不在划定的生态功能保护区、自然保护区、森林公园内，不属于崩塌滑坡危险区、泥石流易发区，闭矿后也将及时进行土地复垦，且本项目并未处在铁路、国道、省道两侧直观可视范围内。因此，本项目符合《全国生态环境保护纲要》对矿产资源开发利用的生态环境保护要求，也符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发[2005]109号）的各项政策要求。

本项目并未处在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内，矿井未处于《重庆市矿产资源总体规划》要求的禁止开发区内，现矿山新建开采设计、开发利用方案、矿山地质环境保护与治理恢复方案、划定矿区范围申请报告均已完成并通过评审，矿山新建前期工作完备，不属于《江津区矿产资源总体规划》中规划关闭的矿山，符合《江津区矿产资源总体规划》中的要求。因此，本项目符合《重庆市矿产资源总体规划》。

本项目不在自然保护区、森林公园、地质公园和风景名胜区核心区域应划分的禁止开发区，且矿山井田边界及破碎站等均不在长江沿岸的可视范围内，因此，本项目符合《重庆市生态功能区划（修编）》的相关规定。

（2）环境质量现状结论

根据现状监测结果，项目所在地地表水体长江的COD、BOD5、NH3-N、TP、石油类浓度不超标，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水域水质标准；大气监测点TSP最大占标率小于100%，表明项目矿山所在区域环境空气质量较好，满足（GB3095-1996）《环境空气质量标准》二级标准要求；噪声监测点监测值满足（GB3096-2008）《声环境质量标准》中的3类标准要求，表明项目所在地声环境质量较好。

（3）生态环境保护措施及影响评价结论

① 生态环境影响

矿山建设会造成评价区内某些植物物种数量上的减少和成分上的改变，但不会对该区域的物种多样性产生明显的不良影响，不会使区域植物群落的种类组成发生明显变化，也不会造成某一植物种的消失。项目的实施对项目区及周边区域生物多样性影响较小。

矿山开采形成的采石边坡可能发生滑塌、崩塌、掉块现象，诱发地质灾害的可能性大，造成的损失小，危险性中等，临时矿渣场边坡发生地质灾害可能性较大，损失小，危险性中等。矿山附近居民点均不在采矿影响范围内，矿山开采对地表建（构）筑物的影响和破坏较轻。

② 生态环境保护措施

矿山的开采方式为由上至下、由顶至底，分层进行开采，可分层实施表土剥离、开采和生态恢复措施。三种措施同时实施，可避免开采后的矿山坡面长期裸露，造成大量水土流失，同时可减少表层剥离产生的岩土的运距，节约成本。生态恢复采用林、灌、草结合的方式进行。闭矿后矿山和原矿区排土场及时复垦和植被恢复。

（4）污染影响分析与评价结论

① 地表水环境影响及措施

本项目废水排放源主要为采面雨水，含有大量的SS，水质简单。场地雨水汇水量较大，通过排水沟汇集后引入沉砂池处理后回用于矿区洒水，对地表水体影响较小。

② 环境空气影响及措施

（1）矿石开采区废气防治措施

①钻孔粉尘：本项目石灰石矿山钻孔工艺采取采用湿式作业，露天采场内的露天钻机自带水冷装置，在冷却钻头的同时也起到预防粉尘产生的作用，减少粉尘排放量；且排放点接近地面，仅对近距离和采石工人产生影响。

②爆破粉尘：采用浅眼逐孔微差爆破法，并控制单孔炸药量及炸药总用量，有效减少了粉尘产生量；为了进一步防止粉尘污染，爆破前对爆破矿体采用洒水后的湿式棕垫覆盖，以减小爆破粉尘及爆破飞石的产生，爆破后对现场进行洒水以减少粉尘飞扬。

③风力扬尘：表土植被采取随剥随除的方式，表土也采取即挖即运的方式，以减少表土水分损失，保持表土湿度，预防粉尘产生；根据矿山地形地貌，划分开采

平台，合理布设开采顺序及开采时段，对开采区运矿道路、临时弃渣场采用洒水抑尘，干燥有风天气增加洒水频次，洒水防尘抑尘效率可以达到80%以上，可有效减小风力扬尘对环境的影响。

根据实际情况，矿山用水量小，矿山配备1辆10t的洒水车，专门用于采场、运矿道路等的洒水抑尘。

（2）运输过程大气污染防治措施

汽车在采场转运的过程中产生一定的扬尘，其产尘强度与路面结构类型、季节干湿以及汽车行进速度等因素有关。

①矿石装车后对表面产品层洒水，增加含水率，减少运输过程中扬尘的产生。

②选用符合国家有关标准的采掘设备和运输工具，加强设备的维护管理，避免非正常运行增加的废气排放。同时使用优质动力燃料，对耗油多、效率低、尾气超标严重的老、旧车辆应及时报废和更新。

③加强矿区道路路基维护，修建道路排水沟，创造良好的运输条件，根据天气情况调整防尘洒水频次，减少运输扬尘的产生。

④矿区运输车辆限速。

本环评拟采取的大气污染防治措施贯彻“预防为主，防治结合”的方针，简便易操作，投资增加不多，但效果明显，不会造成区域环境空气质量变坏，切实可行。

③ 声环境影响及措施

（1）声环境污染治理措施

①采用先进的微差爆破，爆破的地震效应、空气冲击波效应低于允许的限值，最大限度地降低了爆破产生的噪声影响；

②合理安排爆破时间，尽量避开周围居民的休息时间，同时做好宣传解释工作，尽量取得公众的谅解；

③在满足生产需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备；注意机械设备保养，是机械保持最低声级水平；安排工人轮流进行机械操作，减少接触高噪声的时间；对在声源附近工作时间较长的工人，发放防声耳塞、头盔等，对工人进行自身保护；

④加强开采区周边、运输道路两侧的绿化，利用植被林木的散射、吸声、隔声作用，降低作业噪声对环境的影响；

⑤运输车辆控制车速、禁鸣，减小运输噪声。

采取以上措施后，噪声对周围环境的不利影响可降至最低。

- 振动影响防治措施

①控制装药量，尽可能减轻对爆破区周围环境的影响，并切实加强防火和消防措施，同时对使用的炸药、雷管等危险品严格规范管理，避免恶性事故的发生。

②爆破作业尽量避开周围居民的休息时间，夜间不进行爆破。

④ 固体废弃物影响及措施

（1）由于本矿区矿层赋存特征，矿山开采剥离的表层土和废石可直接运至水泥生产厂区作为水泥原材料生产。临时弃渣场设置于矿区工业场地北侧已采空区内，占地面积约1000m 2，堆高不超过4m；仅用于暂存表层土和废石。

（2）运营期少量生活垃圾（年产生量约为2.7t）集中收集，交当地环卫部门统一处理。

⑤ 爆破冲击波和振动的影响及措施

爆破声为瞬时突发噪声，噪声级高，且伴随发生振动，影响范围较大。拟建矿山开采用浅眼逐孔微差爆破法，仅起到开裂松动作用，从源头上较好的预防了噪声影响；爆破声持续时间短，频率低，为可逆不利影响，爆破结束后即消失。评价要求严格控制单孔炸药量和一次起爆总药量，合理安排爆破作业时间，并提前告知附近的住户和过路人群，保证安全的同时减小噪声惊扰程度。

（5）公众参与

通过两次现场公示和对矿区周边居住住户发放调查表的调查结果显示，当地群众对项目建设内容有一定的了解，对重庆华新地维水泥有限公司珞璜镇刘家沟石灰岩矿山开采情况和拟采取的生态保护措施、污染防治措施比较了解，基本认可项目采取的污染防治措施，认为矿山开采能促进当地经济的发展、提供一定的就业机会， 100%的被调查公众对该工程持支持态度。

（6）总量控制

本项目大气污染物主要是无组织排放的粉尘，开采区汇水污染物主要为SS，大气污染物和采区汇水都不需要重新申请排放总量。

（7）选址合理性

本项目开采区位于重庆市江津区矿产资源规划中的限制开采区，属于观音峡背斜矿业经济区；本项目矿区范围与重庆华能石灰岩矿山相邻，重庆华新地维水泥有限公司石灰岩矿开采矿种为水泥用石灰岩，两矿签有安全互保协议，矿区范围界线清楚，不存在矿权重叠，无资源纠纷。根据2011年5月23日取得的采矿许可证（证号：C5000002009047130015661），矿区范围由31个拐点圈定而成，面积：0.7156km2，开采标高：+320m～+210m，开采矿种为：水泥用石灰岩，开采方式：露天开采，生产规模80万吨/年。

矿区开采强度较小，采取措施后粉尘产生量不大，产尘点高度接近地面，扩散范围有限，预计影响主要局限在矿区范围内，对周边区域环境空气质量影响较小。且矿山附近山体植被成片连续分布，因人类活动干扰程度相对较高使得植被以灌木为主，开采矿山导致植被破坏程度相对较小，生态环境影响程度有限。矿区北侧边界处的公路为主运输公路，矿区范围内的地下水极为贫乏，主要靠大气降水补给，矿床范围内无地表水体和泉点出现。拟建项目所在地及周边无自然保护区、文物古迹、珍稀濒危及保护性野生动植物集中分布区以及学校、医院等环境敏感点。因此，从环境保护角度分析，矿区开采边界设置合理。

（8）环境监测与管理

矿山新设专职环保人员，在矿山生产时负责管理、组织、落实、监督环境保护工作和污染治理设施实施情况，使其达到相应的环保要求。

根据工程建设与生产特征，工程的环境监测主要为生态环境、声环境、环境空气、地表水环境监测。生态环境的监测可由业主自行观测，其它项目的监测应委托有监测资质的单位承担。

（9）环境影响经济损益分析

本项目2274万元，其中环保投资50万元，占工程总投资的2.2%，从环境经济上分析其工程建设所采取的环保措施方案，经济上是可行的。

（10）综合结论

重庆华新地维水泥有限公司珞璜镇刘家沟石灰岩矿山工程严格按“规模化、工厂化、环保型”生产企业要求建设，符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）要求；项目符合重庆市人民政府（渝办发[2012]161号文正式批准的《重庆市主城及周边地区碎石资源规划》和《重庆市主城区及周边采（碎）石场采矿权设置方案》，符合《重庆市主城及周边地区碎石资源规划》环境影响报告书（报批稿）的相关准入、环境保护规定要求：符合重庆市和江津区矿产资源总体规划，不违背《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》的相关规定；项目建设和运营过程中采取有效、可行的环境污染防治措施后，对周围环境的影响在当地环境条件可接受的范围；实施“边开采、边治理、边生态恢复”的环保措施后，对项目所在地的生态环境影响可以得到有效控制；采取可行的环境风险防范措施后发生环境风险污染事故的几率小。因此，从环境保护角度分析，项目建设可行。

## 3·2 环保部门审批意见

- 矿石开采期间应尽量减少对项目区内现有植被的破坏，在矿区外围修建排水沟，防止因雨水冲刷产生大量的水土流失；建设污水处理池，对矿石开采过程中产生的生产废水进行处理后达标排放；弃土弃渣堆放于规定的地点，不得进入水体，对临时弃土弃渣场采取修建挡土墙等工程与生物防护措施，防止水土流失；矿区开采结束后，应及时清理工程用地，做好绿化和植被学生态恢复工作。

二、加强物料和弃土弃渣运输过程中的环境管理，防止施工扬尘污染，合理安排强噪声作业时间，防止施工噪声扰民。
    三、该项目的生产废水及生活污水经治理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排放。

四、该项目厂界噪声达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中的三类标准。

五、建立健全相应的环境保护管理制度，加强该项目运行期间的环保管理，确保污染防治设施的正常运行，做到污染物稳定达标排放。

# 4  环境保护措施落实情况调查

对照环评报告和环评文件批准书对该项目环境污染防治和生态保护措施的要求，项目竣工验收调查组的调查结果如下：

## 4.1施工期污染防治措施落实情况

施工期间，在施工场地设有沉砂池，施工废水经沉淀后，全部用于场地洒水，生活污水依托重庆华新地维水泥有限公司厂区的污水处理站处理达标后排放。施工过程中对开挖区域地面及时清扫，对运输道路进行洒水抑尘；水泥、河砂等建筑材料设有临时堆放场，并用彩条布将其覆盖，对洒落的水泥进行及时清扫。施工场地夜间禁止施工作业，施工期产生的土石方用于水泥厂区生产，施工人员产生的生活垃圾定点袋装收集，及时交环卫部门处理。

## 4.2运营期污染防治措施落实情况

4.2.1废气污染防治措施落实情况

（1）矿山开采区废气防治措施

（1）矿石开采区废气防治措施

①钻孔粉尘：本项目石灰石矿山钻孔工艺采取采用湿式作业，露天采场内的露天钻机自带水冷装置，在冷却钻头的同时也起到预防粉尘产生的作用，减少粉尘排放量；且排放点接近地面，仅对近距离和采石工人产生影响。

②爆破粉尘：采用浅眼逐孔微差爆破法，并控制单孔炸药量及炸药总用量，有效减少了粉尘产生量；为了进一步防止粉尘污染，爆破前对爆破矿体采用洒水后的湿式棕垫覆盖，以减小爆破粉尘及爆破飞石的产生，爆破后对现场进行洒水以减少粉尘飞扬。

③风力扬尘：表土植被采取随剥随除的方式，表土也采取即挖即运的方式，以减少表土水分损失，保持表土湿度，预防粉尘产生；根据矿山地形地貌，划分开采

平台，合理布设开采顺序及开采时段，对开采区运矿道路、临时弃渣场采用洒水抑尘，干燥有风天气增加洒水频次，洒水防尘抑尘效率可以达到80%以上，可有效减小风力扬尘对环境的影响。

根据实际情况，矿山用水量小，矿山配备1辆10t的洒水车，专门用于采场、运矿道路等的洒水抑尘。

（2）运输过程大气污染防治措施

汽车在采场转运的过程中产生一定的扬尘，其产尘强度与路面结构类型、季节干湿以及汽车行进速度等因素有关。

①矿石装车后对表面产品层洒水，增加含水率，减少运输过程中扬尘的产生。

②选用符合国家有关标准的采掘设备和运输工具，加强设备的维护管理，避免非正常运行增加的废气排放。同时使用优质动力燃料，对耗油多、效率低、尾气超标严重的老、旧车辆应及时报废和更新。

③加强矿区道路路基维护，修建道路排水沟，创造良好的运输条件，根据天气情况调整防尘洒水频次，减少运输扬尘的产生。

④矿区运输车辆限速。

（2）其余废气防治措施

项目设置50m的卫生防护距离，在卫生防护距离内不得新建学校、集中居民点等；

4.2.2污废水处理措施落实情况

重庆华新地维水泥有限公司厂内的水泥生产线已运行多年，厂内的职工宿舍、办公楼以及污水处理站等相关配套设施已经建成并运行正常，矿山距离重庆华新地维水泥有限公司较近，因此，本项目的职工宿舍、食堂、办公楼、供水、供电以及污水处理站全部依托重庆华新地维水泥有限公司内的相关配套设施。因此，拟建项目职工产生的生活污水依托重庆华新地维水泥有限公司的污水处理站处理后排入市政管网，最终汇入长江。

本项目生产过程的用水主要为洒水降尘、车辆冲洗等；用水量不大且大部分都进入产品、自然蒸发，无生产废水产生和外排。

4.2.3噪声污染防治措施落实情况

（1）声环境污染治理措施

①采用先进的微差爆破，爆破的地震效应、空气冲击波效应低于允许的限值，最大限度地降低了爆破产生的噪声影响；

②合理安排爆破时间，尽量避开周围居民的休息时间，同时做好宣传解释工作，尽量取得公众的谅解；

③在满足生产需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备；注意机械设备保养，是机械保持最低声级水平；安排工人轮流进行机械操作，减少接触高噪声的时间；对在声源附近工作时间较长的工人，发放防声耳塞、头盔等，对工人进行自身保护；

④加强开采区周边、运输道路两侧的绿化，利用植被林木的散射、吸声、隔声作用，降低作业噪声对环境的影响；

⑤运输车辆控制车速、禁鸣，减小运输噪声。

采取以上措施后，噪声对周围环境的不利影响可降至最低。

- 振动影响防治措施

①控制装药量，尽可能减轻对爆破区周围环境的影响，并切实加强防火和消防措施，同时对使用的炸药、雷管等危险品严格规范管理，避免恶性事故的发生。

②爆破作业尽量避开周围居民的休息时间，夜间不进行爆破。

4.2.4 固废处置措施落实情况

（1）由于本矿区矿层赋存特征，矿山开采剥离的表层土和废石可直接运至水泥生产厂区作为水泥原材料生产。

（2）运营期少量生活垃圾（年产生量约为2.7t）集中收集，交当地环卫部门统一处理。

4.2.5生态环境保护措施落实情况

（1）陆生生态保护措施

① 预防为主、防治结合

加强思想教育，提高生产人员的野生动物保护意识，严禁捕猎野生动物；加强生产管理，减少污染物排放，减少对野生动物栖息地的破坏；矿山植被采用“乔—灌—草”结合方式，为动物提供更多栖息场所；采取先剥后采措施，边开采边生态恢复，剥离表土全部用于生态恢复期绿化覆土；选择地方特色的乡土植物，在绿化的基础上进行美化，根据自然地理特点和植物的生态适应性及自然演替规律，增加多种林木成分；生产过程中严格在采矿许可证划定的矿区范围内进行开采，严禁越界开采。

② 生态环境恢复保证金制度

为了保证项目在采矿过程中以及矿山停办、关闭和闭坑时切实履行矿山生态环境保护与恢复治理义务，建设单位应按当地国土资源行政主管部门、财务部门确定的标准，预提并单独存储专门用于本企业的资金。建设单位在采矿过程中应当按国土资源行政主管部门的要求开展并及时完成矿山环境治理和生态恢复工作；在矿山停办、关闭和闭坑前，应当完成矿山环境治理和生态恢复工作。

③ 生态恢复措施

选择地方特色的乡土植物对矿区及矿区公路两侧进行绿化。矿山剥离时将幼苗移栽到进场道路及运输道路两侧；在各平台上栽种马尾松和结楼草等植物；对于平台之间形成的最终边坡角不大于65°，在边坡上种植爬山虎、结楼草、山茶花等植被，保证边坡稳定；对开拓道路进行覆土回填，种植小叶榕、马尾松以及结楼草等植被，同时保留原有的排水沟；在矿区进行植被恢复措施中主要采取乔—灌—草相结合的方式。

（2）边坡失稳治理措施

严格按照规定自上而下、从顶到底分台阶逐级开采，开采过程中台阶坡面角不应大于65°，最终安全边坡角不大于60°；开采前应对截排水沟、排水系统定期清理和疏浚，防止雨水进入采矿场；对局部形成的高切坡，先削平，必要时修建挡墙；定期进行边坡检查和清理，及时排除变形及失稳险情。

（3）耕地补偿措施

根据《土地管理法》，我国实行占用耕地补偿制度，非农业建设经批准占用耕地的，按照“占多少，垦多少”的原则，由占用耕地的单位负责开垦与所用耕地数量和质量相当的耕地；没有条件开垦或者开垦的耕地不符合要求的，应当按照省、自治区、直辖市的规定缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地。本项目矿山占用耕地较少，且不占用基本农田，拟采取缴纳耕地开垦费的方式，由当地政府有关部门按开垦计划实施耕地占补平衡。

## 4.3环境保护措施落实情况调查汇总

相关环境保护措施落实情况调查汇总见表4.3-1。

表2.2-1 原有项目建设内容及环保措施落实情况一览表

| 序号 | 批复情况 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 矿石开采期间应尽量减少对项目区内现有植被的破坏，在矿区外围修建排水沟，防止因雨水冲刷产生大量的水土流失；建设污水处理池，对矿石开采过程中产生的生产废水进行处理后达标排放；弃土弃渣堆放于规定的地点，不得进入水体，对临时弃土弃渣场采取修建挡土墙等工程与生物防护措施，防止水土流失；矿区开采结束后，应及时清理工程用地，做好绿化和植被学生态恢复工作。 | 根据现场调查，在运营过程中未在矿区外围修建排水沟；由于不在矿区设置工业场与生活及办公室设施，无生产废水以及生活污水产生、排放问题，矿区未修建污水处理池。在开采过程中产生的弃土弃渣临时堆放于矿区北侧的临时弃渣场后，均全部回用于水泥生产，弃渣场未修建沉砂池。矿山在开采过程中未及时实施“边开采、边生态恢复”的开采方案。 |

# 5  生态环境影响调查

## 5.1生态环境现状

5.1.1土壤资源

境内土地肥沃，大部分土壤富含锌、硒微量元素，中、酸性土壤居多。根据江津区国土部门初步统计，全镇以农用地（占土地资源总量的77.46%）、建设用地（占土地资源总量的14.64%，其中农村居民点用地占土地资源总量的8.83%）、未利用地（占土地资源总量的7.9%）根据现场调查，矿区以黄棕壤和紫色土为主。

5.1.2土地利用现状

江津区现有荼毒利用状况以耕地（65.89%）、林地（19.67%）为主，其余土地利用类型为荒草地（1.01%）、水域（4.59%）、非生产用地（8.41%）、未利用地（0.43%）。根据现场调查结果，项目占地范围内的土地利用类型为耕地、林地、草地等。

5.1.3植被类型

评价范围内植被类型以灌木和野生荒草为主，评价区内植被因长期人为影响，目前以灌草丛为主，森林覆盖率一般。在我国植被区划中，本地区属亚热带常绿阔叶林。矿区灌木林植被中主要为火棘、铁仔、金山荚蒾、菝葜、黄荆等灌丛为主，间或有慈竹丛分布，评价区内除灌草丛外其次为草丛分布：主要为芒草丛、丝茅草丛，常见的其它草本植物有芒萁、淡竹叶、乌桕等。无国家和地方重点保护的野生植物种类。

5.1.4陆生动物资源

江津区境内动物资源丰富，领取兽纲等动物207种，其中脊椎动物71种，分属11目30科53属。评价范围属于低海拔地区，为丘陵地区，评价区农田耕地分布较广，林地、灌木林地面积相对较小，无成片林地，且受人为干扰活动频繁，从附近村民调查情况看，由于矿区可供动物食用的动植物有限，周围农业干扰活动频繁，矿区范围内未见大型野生动物出没，偶见田鼠、黄腹鼠、草兔、黑眉锦蛇、麻雀等小型野生动物。项目评价范围内无国家重点保护珍稀野生动物及其栖息地分布。

5.1.5水生动物资源

本项目与珞璜华能电厂电煤临时码头工程同处于珞璜镇，位于重庆江津玖龙纸业码头上游4km左右（马桑溪大桥至玖龙码头上游10km），均在江津低山丘陵水文调蓄生态功能区内（长江上游珍稀、特有鱼类国家级自然保护区试验区）。根据历年调查资料分析，江津码头-马桑溪大桥段已知鱼类产卵场11个，其中产漂流性卵的大型产卵场3个，产粘性卵的产场有8个。

5.1.6景观资源

项目生态评价范围目前属于典型的农村自然生态景观体系。矿山位于上去丘陵地区，以林地、荒草地、农田植被为基质，乡村公路为廊道，以旱地、农村扎基地为板块，受一定认为干扰影响的农村自然生态景观。从人为干扰影响角度来看，现有的乡村道路和耕地破坏了林地作为景观基质的连续性，但由于在生态系统的自我修复能力范围之内，并未对景观稳定性产生明显破坏作用。

5.1.7重庆市生态功能区划

根据《重庆市生态功能区划》（修编），项目区域属于Ⅳ2-2江津-綦江低山丘陵水文调蓄生态功能区。该区域以丘陵和低山为主，区内河流众多，属于中亚热带湿润气候区，气候表现为冬暖、春早、夏热、秋阴，云多日照少，雨量充沛，温、光、水地域差异大。森林覆盖率高于全市平均水平，生物资源丰富。主要矿产资源有煤、铁、铜、硫磺、石英等。

主要生态环境问题为工业、生活、旅游对植被造成的破坏比较严重，次级河流存在一定的水体污染问题，长江干支流的水体保护面临压力。地质灾害频繁，土壤侵蚀敏感性区域分布较广。主导生态功能为水文调蓄和水源涵养，辅助功能为生态恢复与重建、水土保持，生物多样性保护。生态功能保护与建设应围绕加强水土保持和水源涵养进行。重点任务是大力开展陡坡耕地的退耕还林和裸岩石山的植被恢复。实施矿山污染生态重建，加强工矿废弃地和工矿废渣的环境监管与治理。积极开展长江干支流的水体污染综合整治。加强自然资源保护工作。区内自然保护区、森林公园、地质公园和风景名胜区核心区应划为禁止开发区，依法强制保护，严禁开发。

本项目矿山位于珞璜镇矿山，不在自然保护区、森林公园、地质公园和风景名胜区核心区域所划分的禁止开发区内，且根据现场查看，本项目不在三峡水库145~175m库岸线至视线所及第一层山脊范围内。且井田范围不在长江沿岸的可视范围内。矿井井田边界距离长江岸直线距离340m，矿山井田开采范围及破碎站均不在长江可视范围内。因此，本项目符合《重庆市生态功能区划（修编）》的相关规定。

## 5.2生态环境影响调查

5.2.1地表形态的影响

随着闭坑期的土地复垦计划，开采区将逐步进行回填。矿区中部复垦为耕地，两侧设置排水沟，四周采用乔—灌—草相结合的生态恢复措施，并设置排水沟，在闭坑期生态恢复后，矿区将形成中部底部为耕地，东、西、北部为林地的地表形态。

5.2.2土地利用类型的影响

本矿区占地面积0.7156km2（包括原有矿区采区、未开采区、临时弃渣场）。其中，草地占地面积7.38hm2，约占矿区总面积10.31%，矿山建设用地（原有采区）占地面积6.0576hm2，约占评价区总面积8.46%；林地用地面积38.59hm2，约占矿山总面积的53.92%；交通用地（矿区公路）面积3.68hm2，约占矿山总面积的5.14%；工矿用地面积15.86hm2，约占矿山总面积的22.17%。项目不涉及水域及基本农田。具体见下表5.2-1。

表5.2-1   矿区范围土地利用情况一览表

| 土地利用影响 | 面积（hm2） | 所占比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 草地 | 7.38 | 10.31 |
| 矿山建设用地（原有采区） | 6.0576 | 8.46 |
| 林地 | 38.59 | 53.92 |
| 交通用地 | 3.68 | 5.14 |
| 工矿用地 | 15.86 | 22.17 |
| 总计 | 71.56 | 100 |

项目占地将导致矿区上述类型面积的部分丧失，矿山开采结束后，将对矿区进行复垦绿化，原有遗留的矿区采空区也将随着开采的推进消失或进行生态恢复。

本工程实施后，矿山用地类型先是转化为矿产品原材料开采用地，随着开采的推进，对开采形成的平台将逐步进行复垦，该矿区有可根据当时情况将其作为林业用地或农业耕作用地，其用地性质可根据闭矿期当时的经济发展方向而定。同时，完成复垦后，占地类型均转变梯坪地，保水、保土和保肥能力均优于开采前。

由此可知，土地利用性质的变化数量也是有限的，且最终是可恢复的，从土地生产效率方面来看，土地利用类型变化部分的利用价值是没有降低的，也正是使用了这一部分土地，单位土地面积的直接经济效益明显提高，可迅速将资源优势转化为经济优势，对地方经济发展是积极有利影响。本评价建议项目业主优先雇佣项目占用耕地的住户，以弥补项目占地导致土地利用类型变化对当地居民的生活影响，提高其经济收入水平。

5.2.3土壤的影响

矿山采用露天开采，将破坏大面积的地表植被，使得地表土壤结构变化，上下土层混合，土壤肥力降低，使土壤贫瘠化。矿山开采过程中，剥离表土用于矿山覆土绿化，可最大程度减少矿山开采对土壤的影响。

5.2.4陆生植被的影响

拟建矿山采用露天开采方式，必须对矿体覆盖层植被进行移除，将导致破坏灌草地面积7.38hm2。根据自然植被净第一生产力模型公式及当地水文气象资料计算可知，项目灌草地植被平均净初级生产力按750g/m2·a计，则矿山开采损失生物量 5.53t/a，将损失殆尽。

由于矿山开采导致减少的生物量对整个项目所在区域而言，减少的数量有限。同时矿山采用边开采边生态恢复的治理方式，由于矿山在生态恢复初期，耕地土壤肥力有所降低，灌草地、林地生产缓慢，矿区生物量将有所降低。但随着矿山闭坑，矿山耕地、林地、灌草地净生产能力将逐步恢复到开采前水平。

随着矿山开采活动的结束，矿区将进行绿化复垦作业，生产迹地范围植被将逐渐得到恢复。此外，矿山开采对植被的影响只在矿区范围内，调查范围植物属于原生植被受人类活动破坏后衍生的次生植被，无野生珍稀特有植物分布，不会导致珍稀特有植物物种的灭绝。因此，矿山开采对评价区植物资源的影响是可逆的、短期的不利影响。

5.2.5陆生动物的影响

由于评价范围海拔较低，属于低山区，同时周围农业干扰活动频繁，矿区可供动物食用的动植物有限，矿区范围内未见大型野生动物出没，无国家重点保护珍稀野生动物及其栖息地分布，偶见田鼠、黄腹鼠、草兔、黑眉锦蛇、麻雀等小型野生动物。

矿山采用露天开采方式，地表剥离直接导致以矿区地表植被或表土作为栖息地或觅食场所的野生动物生存环境的丧失，如鼠类、蚂蚁等；矿体爆破损毁洞居、穴居的野生动物生活环境，如鼠类、蛇类、兔类等；爆破产生的噪声和振动必然使周边一定范围内的野生动物受到惊扰，迫使对惊扰胁迫敏感的动物远离矿区，迁徙到比较幽深的周边环境生活，如兔类。矿山开采初期，将导致矿区周边迁徙地内小型动物种群密度有所上升。由于矿区周边的生态系统与矿区基本相似，小型动物迁徙后也能适应，不会引起动物应食物短缺、生境变化等导致野生动物种群的消失。

随着矿山对开采区的耕地、林地进行恢复，矿区内植被覆盖度、植物种类将有所增加，矿区内生态环境将得到恢复和改善，将逐步恢复原有动物的生境，动物将进行回迁，矿区内动物的种群和数量将逐步增多。矿山开采对野生动物的影响是暂时的，不会导致野生动物种群的消失，矿山开采活动结束后不利影响可得到一定程度的恢复。

综上所述，矿山开发建设对矿山范围内的野生动物的种群和数量影响小，不会导致野生动物种群的消失，随着矿山的复垦，可恢复野生动物原有的生境。

5.2.6区域生态完整性影响

本矿区属于低山丘陵地带，矿山主要为农田生态系统和森林生态系统，矿山建设区生态系统主要有自然环境、各种生物以及人类社会之间复杂的相互作用组成。随着矿山开采活动的进行，矿区内植被将被破坏，土地利用类型将改变，原有林地、灌草地、耕地面积缩小，矿山范围内的动物被迫迁徙至周边区域，同时由于矿山开采活动的进行，矿区范围内人员活动更频繁，这将打破矿区范围内原有的生态平衡。但随着矿山开采区植被、耕地的恢复，矿山区域内的生态环境将得到恢复，因此，矿山开采对生态平衡的影响是短暂的，可逆的。由于拟建项目属于小型矿山，尽管受矿山开采的影响，在一定时期内，将改变原矿山范围内的生态平衡，但由于矿山占地面积小，且在进行生态恢复后可恢复至开采前水平，因此，矿山开采对整个区域生态环境的影响小，对区域生态完整性不会产生明显的不利影响。

5.2.7生物多样性影响

对矿山进行开采时，须对矿体覆盖层植被进行剥离，但由于矿区面积较小，矿山开采对项目区的生物量减小有限，通过对矿区采空区回填及复垦后，可以缓减生物量的减少。

矿山开采初期，将导致矿区周边迁徙地内小型动物种群密度有所上升。由于矿区周边的生态系统与矿区基本相似，小型动物迁徙后也能适应，不会引起动物应食物短缺、生境变化等导致野生动物种群的消失。随着矿山耕地、林地、灌木林地等的建设，可恢复野生动物原有的生境。

矿区内无珍稀动植物，区内植被、动物等均为常见种群，在矿山周边均有广泛分布，随着矿山生态环境恢复建设，动植物种群、数量等基本上可恢复至建设前水平，因此，矿山建设对区域内生物多样性影响较小。

5.2.8景观影响

拟建项目所在地景观格局属于典型的农田自然景观生态体系。施工期扰动地表和生产期矿石开采均对局部景观格局产生干扰破坏作用。表土剥离直接破坏地表植被，造成局部地表植被缺失，剥离区域原来的林地基质被破坏，耕地、林地基质退化为工矿用地。同时矿山开采过程中通过开挖矿石破坏局部山体骨架。但由于项目占地范围减小，且采取边开采边生态恢复的复垦方式，因此，本项目矿石开采对区域农田自然景观生态体系的影响较小。

拟建项目矿山开采周边受道路和冲沟切割影响，且矿区周边植被主要为马尾松等高大乔木，有利于将矿山掩映于植被之间，减少矿山开采对人们视角影响。

拟建项目矿区边界距离长江直线距离约340m，受区域丘陵山体、房屋、树林等遮挡，矿山开采区域不在长江可视范围内。按照开采设计在矿区井田靠近长江一侧留设30~50m宽的森林植被，进一步确保本项目开采区不在长江可视范围内。同时，矿山开采过程中，对开采作业面、运输公路采取洒水抑尘措施等，可以有效减少扬尘排放。本项目的开采活动对长江沿线景观影响小。

5.2.9地下水影响

矿山无岩溶、裂隙现象，地势总体上南高北低，矿区南边发育有一条向南的冲沟，地表水顺斜坡自然排泄。矿区主要出露地层为三叠系上统须家河组四段，其岩性为长石砂岩，为含水层。矿区范围内无常年地表水体，矿区地下水主要靠大气降水补给，大气降水大多通过地表径流排出场地，仅小部分通过裂隙等通道渗入地下形成地下水。矿区地下水贫乏，矿山位置位于当地最低侵蚀基准面上，斜坡地带有利于地表水和地下水排泄，矿山范围内无饮用水源。矿山主要开采第四系全新统人工填土和三叠系上统须家河组四段，在开采过程中将导致三叠系上统须家河组四段的空隙水等地下水漏失，但拟建项目属于独立的小型水文地质循环单元，因此，矿山开采主要对矿区范围内的三叠系上统须家河组四段等弱含水层的地下水疏干，对区域地下水影响很小。

5.2.10边坡失稳影响

本项目采用露天机械式开采方式，受爆破和机械开挖等生产活动的影响，在生产过程中会形成一些边坡。露天采矿活动自身是一种对原岩的破坏，暴露的边坡岩体较破碎，并易产生次生裂隙，破坏岩体的完整性。采剥作业打破了边坡岩体内原始应力平衡状态，出现次生应力场，在次生应力场和其他因素的影响下，常使边坡岩体发生变形破坏，使岩体失稳，导致崩落、散落、座落、倾倒坍塌和滑动等。也就是说矿山边坡失稳的最大危害是诱发矿山地质灾害，危害人民生命财产安全。在采取一系列边坡稳定措施后，生产期及闭矿期的边坡稳定问题将会得到较好的解决。

# 6  污染影响调查

## 6.1 施工期污染影响调查

6.1.1 水环境影响调查

由于矿区距离重庆华新地维水泥有限公司较近，因此，本项目在施工期间没有设置施工营地及旱厕，施工人员的日常生活全部利用重庆华新地维水泥有限公司的配套设施完成，所产生的生活污水也全部利用厂区的污水处理站进行处理，达标后排放到市政管网中。施工期生活污水进入到厂区的污水处理站处理，没有对污水处理站中的水质、水量以及处理效率造成影响，对附近地表水体影响小。综上，本项目的施工期所产生的污废水得到了有效处理，对环境的影响较小。

6.1.2环境空气影响调查

根据现场调查，布设首采面、对原矿区排土场进行整治和进场道路施工时所产生的扬尘对施工场地周围50m的影响较大。据调查，在施工过程中不定期对运输道路和产尘较大的施工区进行洒水作业，有效的减少了扬尘的产生，同时对驶离场地的运输车辆进行清扫减少运输扬尘的产生。施工场地附近居民位于当地常年主导风向（NE）的上风向，下风向无住户，农户受到施工扬尘的影响较小。

6.1.3声环境影响调查

由于本项目施工期主要采用挖掘机、推土机、平地机、自卸式汽车等，噪声源强为83~98dB（A）。在施工过程中，施工单位将主要施工机具布置在远离居民一侧，夜间不进行施工活动。项目施工工艺简单，施工工期较短，施工噪声影响特点为暂时性的，随着施工的结束，施工噪声将逐渐减小至消失。通过调查，本项目施工噪声对环境的影响较小，且施工期间未收到噪声投诉。

6.1.4固体废物影响调查

矿山施工期产生的固体废物主要是剥离表土和废石，用于水泥生产，施工期产生的生活垃圾集中袋装收集后交当地环卫部门进行处理。通过采取上述固废处理措施后，建过程中产生的固废对环境的影响很小。

## 6.2生产期污染影响调查

6.2.1水环境影响调查

本项目排放的废水主要是开采区雨水，含有大量SS，水质简单。场地雨水汇水量较大，通过排水沟汇集后经运矿公路内侧的截排水沟导流至沉砂池沉淀处理后回用。项目员工从重庆华新地维水泥有限公司内调动，员工就餐、住宿、办公等均依托重庆华新地维水泥有限公司厂内的相关配套设施，员工产生的生活污水依托厂内的污水处理设施进行处理后排至市政管网。

综上所述，本项目对地表水的影响较小。

6.2.2 环境空气影响调查

6.2.2.1环境空气影响

（1）钻孔粉尘对环境的影响

露天采场产尘点较多，主要有钻机、挖掘机、运输汽车等设备作业产生的粉尘。钻机采用潜孔钻机，可大大降低采矿时的产尘量；设计中采用逐孔微差爆破方式，降低了二爆频率，在爆破前采用湿草垫掩盖、爆破后洒水抑尘等措施，矿物性粉尘沉降，减少了粉尘产生量；钻机采矿时用水冷，粉尘随水流沉淀下来，基本不会产生粉尘排放，对环境空气影响较小。

（2）铲装扬尘对环境的影响

项目原矿堆场矿石采用挖掘机进行装车，对原矿堆场采取洒水抑尘措施后，可降低挖掘机铲装过程中产生的扬尘，对环境空气影响较小。

（3）燃油废气对环境的影响

矿山燃油设备主要有挖掘机、装载机及运输车辆，生产过程中有一定的燃油尾气排放，主要污染物为CO、NOx，矿山地势高，场地开阔，易于污染物自然扩散，因此，废气对矿区环境空气影响不大。在采取定期对运输机械进行维修保养、采用优质燃料等措施后，能减少燃油废气对环境空气的影响。

（4）运输扬尘对环境的影响

矿石在从原矿堆场运输至重庆华新地维水泥有限公司破碎台时会产生扬尘，在采取洒水抑尘措施后，减少粉尘量90%以上，排放的粉尘较少，对环境空气的影响较小。

6.2.2.2环境空气质量现状

项目所在地位于江津区珞璜镇矿山村，环境空气质量功能区划为二类区，调查范围内除了周边散居居民、工矿企业外，无自然保护区、风景名胜区、学校等敏感保护目标。本项目仅涉及矿山开采和运输，破碎工序依托瑞安地维水泥有限公司的破碎生产线。本次竣工环境保护验收时，在采石场西侧矿界处设置1个监测点位监测TSP。竣工环境保护验收时大气监测点位布置示意图详见附图7。

（1）监测方法

① 监测点位的设置：竣工环境保护验收监测时，在北侧矿界外设置1个监测点；

② 监测频率：连续监测2天；

③ 监测因子：TSP；

④ 监测时间：2015年9月15~16

（2）监测结果及评价

监测结果见表6.2-1所示。

表6.2-1    竣工验收阶段大气环境监测结果统计

| 日期 | 2015.09.15 | 2015.09.16 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 0.23 | 0.15 |
|  | 0.17 | 0.17 |
|  | 0.23 | 0.19 |
|  | 0.15 | 0.10 |
| 评价依据 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2中无组织排放标准限值 |  |
| 评价标准 | 无组织排放颗粒物排放浓度限值为1.0mg/m3 |  |

根据竣工验收时对西侧厂界TSP的监测结果表明，采石场厂界TSP浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准。

6.2.3 声环境影响调查

6.2.3.1声环境影响

项目营运期涉及的噪声源主要为钻孔机、挖掘机、运输车，噪声源位置不固定。项目采取以下措施来降低矿山开采期间产生的噪声：加强机械维护保养，避免设备性能差而使机械噪声增大，使机械运行始终保持最低噪声级水平；加强靠近赖子堡居民点一侧矿界处的乔木等植被保护；加强矿区开采作业面的管理，规定车辆行驶路线，对车辆实行限速禁鸣等措施；为降低矿山爆破对周边居民的影响，拟建项目采用钻机进行矿石开采，不在使用炸药进行爆破；合理布置高噪声设备，并采取隔声、消声等措施确保厂界达标。在采取上述措施后，矿山开采对声环境的影响较小。

6.2.3.2声环境质量现状

（1）监测方法

① 监测点位的设置：竣工环境保护验收监测时，共设置2个噪声监测点位，1#监测点设在西侧矿界外，2#监测点设在矿区东南侧；

② 监测频率：连续监测2天；

③ 监测因子：等效连续噪声级；

④ 监测时间：2015年9月15~16

（2）监测结果及评价

监测结果见表6.2-2所示。

竣工环境保护验收时噪声监测点位布置示意图详见附图7。

表6.2-2    竣工验收阶段声环境监测结果统计

| 测点 |  | 监测结果（Leq:dB） |  |  |  |  |  | 主要声源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  |  |
|  |  | 实测值 | 本底值 | 结果 | 实测值 | 本底值 | 结果 |  |
| 15/9 | 1# | 57.2 | 50.5 | 56 | 51.3 | 44.2 | 50 | 机械 |
|  | 2# | 56.9 | 48.8 | 55 | 48.1 | 44.0 | 46 | 机械 |
| 16/9 | 1# | 55.7 | 48.3 | 54 | 49.4 | 42.9 | 48 | 机械 |
|  | 2# | 56.1 | 47.4 | 55 | 49.8 | 43.3 | 48 | 机械 |
| 评价标准 |  | 昼间60分贝，夜间50分贝 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | / |  |  |  |  |  |  |

根据表6.2-2可知，昼、夜间厂界噪声监测值均满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中2类声环境功能区标准，满足竣工环境保护验收调查标准。

6.2.4 固废环境影响调查

项目生产期固体废物主要为剥离表土、废石、沉砂池沉砂、生活垃圾。

（1）剥离表土

矿山在进行表土剥离时，对经果林和幼苗可以由附近农户移栽，而成材林经砍伐后直接外销。矿山开采前1年剥离表土0.0303万m3用于填筑矿山开拓公路，矿山严格执行边开采边生态恢复的开采方案，后期开采产生的剥离表土（0.2727万m3）用于已采区生态恢复时的绿化用土。

（2）废石

矿山开采前1年产生的废石碎屑0.1697万t临时堆存在矿区原有的采坑内，为了充分利用采空区充填废石，矿山开采严格按设计要求的由南向北推进，后期开采产生的废石（1.5273万t）全部用于回填采空区。

（3）沉砂池沉砂

项目沉砂池中产生的沉砂采用提砂机提升外运用作建筑用砂，对环境影响较小。

（4）生活垃圾

员工产生的生活垃圾采用袋装收集，集中堆放，及时交环卫人员处理。

采取上述措施后，矿山开采过程中产生的固废对环境的影响可以降至最低。

## 6.3 社会环境影响调查

矿井采动影响范围内无自然保护区、风景名胜区、森林公园、文物保护单位、地质遗址、饮用水源保护地等特别敏感的环境敏感保护目标，主要保护对象为基础设施、散居民宅、耕地和植被等，项目对社会环境的影响调查结果如下：

6.3.1 对当地经济的影响调查

项目位于江津区珞璜镇矿山村，虽然为农村，但因山多，土地少，农业已不能完全支撑农民的生活，目前该地区居民的经济来源主要靠外出打工、在附近采石场打工等增加收入。项目实施后，因要占用少量土地，进一步削弱了农业生产，但先进、规模化的矿山开工后，该地区的工业生产比例加大，当地居民多数参与企业的生产建设，收入有较大幅度的增加，因此，项目的建设对当地农村经济的发展有一定的带动作用。

6.3.2对当地基础设施的影响调查

矿方将提供一定的资金用于当地的公路维修改造，能使当地的物流和信息流体系进一步完善，可以为当地开展新农村建设奠定良好的基础。

6.3.3对当地就业机会的影响调查

矿山现有工作人员中，很大一部分为当地居民，为当地居民提供了就业岗位，大大减轻了当地居民和农村富余人员的就业压力。

# 8  风险事故防范及应急措施调查

项目设置风险管理负责办公室，负责与当地急救中心、消防中心、安全部门进行联系。防灾减灾办公室及各工作组在领导小组统一领导下，履行各自工作职责。组织机构包括领导小组办公室、宣传动员队、信息监测组、灾害调查组、人员物资疏散组、医疗救护及卫生防疫组、秩序维护组、交通运输组、通讯组、资金筹备组。针对环境风险事故的防范和应急措施的落实情况，本报告的调查结果如下：

## 8.1 地质灾害环境风险事故防范措施调查

根据《矿山地质环境保护与治理恢复方案》，矿山开采形成的采石边坡可能发生滑坡、崩塌、掉块现象，诱发地质灾害的可能性较大，造成的损失小，危险性中等。矿山实际采取的措施：

（1）做好前期勘察工作

在开采前，对矿区地质构造进行全面的调查，了解可能发生滑坡、塌方的地点，根据采矿计划制定采取措施的时机，制定预报措施，避免滑坡、塌方造成人员伤亡。

（2）做好预测预报工作

矿山开采过程中采取削坡减载等预防滑坡加剧措施，根据观测资料及时做好岩体稳定性预测、预报工作。在采矿过程中，对矿区范围进行定期巡视，对可能发生塌方、滑坡处采取疏水、排水、削坡等措施来增加稳定性，对人员活动区段，发现有滑坡、崩塌征兆时，必须设置明显标志及警戒线。

（3）矿山开采过程中及开采完毕后对边坡进行治理和防护

在开采过程中可能会出现高度较小的临时性边坡，对其进行放坡、危石清理处理；采矿完毕后，最终将在采场周边形成永久性岩质边坡，在矿区东侧形成永久性边坡，坡高约30m，其边坡环境恢复治理可与采矿活动同时进行。采矿期间加强对边坡坡壁、坡顶及上部斜坡变形的监测工作，及时清除坡面松动石块，防止危岩滚落伤人。

## 8.2风险应急措施调查

本项目为矿山开采项目，生产、安全事故突发性、随机性较高，项目业主成立事故应急机构，明确相应职责，制定环境风险应急预案，同时备齐应急抢险物资，定期对职工进行自身防护、防范、自救、疏散等安全教育、宣传和指导。

（1）建立周密的应急体系

成立环境风险事故应急机构，由企业法人、有关副职领导及生产、安全、环保、技术等部门组成，企业法人、矿长和总工程师等领导分别任总指挥和副总指挥，负责公司环境风险事故应急救援工作的组织和指挥。日常工作由技术安全部门负责。若企业法人不在时，应明确有关副职领导全权负责应急救援工作。直到上一级指挥人员到达现场后，指挥权自动向上级移交，以保证应急救援指挥工作随时处于有序状态。

组织机构包括领导小组办公室、宣传动员队、信息监测组、灾害调查组、人员物资疏散组、医疗救护及卫生防疫组、秩序维护组、交通运输组、通讯组、资金筹备组。

公司安全生产管理人员及全体员工都有参加事故抢险工作的责任和义务，并不得以任何借口拒绝参加抢险工作，抢险过程中，必须服从统一指挥，不得随意擅自作主，违章蛮干。

（2）发生事故时基本的处理措施调查

① 报告

发生风险事故时立即向领导小组办公室汇报。汇报内容如下：报告人姓名、部门、风险灾害事故地点、灾害性质、威胁区域、遇难人数等。汇报时语言应简短、清楚、明确。领导小组办公室人员再根据风险事故的情况逐级向公安、消防和行业主管部门汇报。

② 事故现场人员的抢救和安全撤退

事故现场在发生灾害时，应及时组织在场人员抢救或撤离事故现场，并及时向领导小组办公室报警。灾区人员撤退时路经设有电话的地点应及时向领导小组办公室汇报行动情况和灾情。

③ 事故现场人员自救

发生事故时，现场人员应及时佩戴好救生器撤出，无法安全撤退时要及时避难等待求援。

# 9 环境管理状况调查及监测计划落实情况调查

## 9.1 环境管理状况的调查

9.1.1环境管理机构的设置

本项目环境管理的实施单位是重庆华新地维水泥有限公司。建设单位设置专门的的环境管理机构，其中管理人员1人，专环保人员1人。负责工程建设和运营过程中的环境管理工作、监测计划以及矿山开采区及道路的洒水抑尘。

9.1.2环保管理职责

经调查了解，项目明确的环境管理工作主要职责如下：

（1）执行国家、地方和行业环保部门的环境保护要求；

（2）制定和完善本工程生产期环境保护规章制度；

（3）落实“三同时”制度，对环保设施进行检查和维护；

（4）协助当地环保部门开展环境保护工作，处理与工程有关的环境问题；

（5）掌握工程区环境状况，对污染物排放和生态破坏情况进行统计；

（6）积累、保存、管理与本工程环境保护有关的资料、文件；

（7）做好生产人员的环保宣传和教育工作；

（8）定期向领导汇报项目环境保护相关情况。

9.1.3环境保护工作的落实情况调查

从现场调查情况来看，项目建设过程中较为严格的执行了环评及批复中的各项措施和要求，基本实现了石灰岩资源的开采与矿山生态环境保护工作的协调发展，取得了良好的经济效益、社会效益和环境效益。主要的环境保护工作如下：

（1） 在矿区北侧运矿公路旁修建了容积为100m3的沉砂池，采区雨水经矿区公路内侧的截排水沟导流至沉砂池沉淀处理后回用，对环境影响较小。

（2） 采用容积为10m3的洒水车对开采区及运输道路进行洒水抑尘，有效控制了生产性粉尘对外环境的污染影响。

（3） 严格按照环评报告书和渝（津）环准[2005]157号的环评文件批准书进一步完善了相关的环保措施和生态恢复措施。

## 9.2 环境监测计划落实情况调查

9.2.1 生态环境监测计划的落实情况

矿山生态地表变形的监测由江津区地质灾害管理部门确定监测点，在开采过程中对开采边坡稳定性、采矿影响边界地面裂缝迹象设专人负责观测，每周进行巡视监测1次，每月进行变形监测1次，观测陡坎岩石的稳定性，发现边坡失稳等地质灾害隐患及时采取措施。对矿山范围内的地表植被生长情况、水土流失等监测，由矿山自行监测，每年监测2次，并做好记录。

9.2.2 废气监测计划的落实情况

在矿山上风向西侧厂界处按“大气污染物无组织排放监测技术导则”设置了一个固定采样点，本次竣工验收调查时已委托江津区环境监测站进行了监测，监测因子为TSP，充分满足《大气污染物中和排放标准》（GB16297-1996）无组织排放中的≤1.0mg/m3的排放标准要求。本次竣工验收后除环保行政管理部门的抽检外公司安排每年委托江津区环境监测站对矿山上风向西侧厂界处生产性粉尘排放状况监测1次。

9.2.3 噪声监测计划落实情况

分别在矿区开采区域西侧矿界外和矿区东侧矿界外设置一个噪声监测点，监测等效连续A声级，本次竣工验收调查时已委托江津区环境监测站进行了监测，噪声监测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（12348-2008）中的2类标准要求。竣工验收后除环保行政管理部门的抽检外，公司安排每年委托江津区环境监测站对场界环境噪声监测1次。

# 11 主要环境问题及补救措施

重庆华新地维水泥有限公司珞璜镇刘家沟石灰岩矿山工程项目在环境影响评价、设计、施工及运营中均充分考虑了环境污染防治和生态环境保护措施，可以大大减少项目建设和生产对环境的不利影响。但是，也存在一些不足，为更好地满足项目竣工环境保护验收要求，在后续的矿山开采过程中还需要采取一些补救措施。项目存在的主要环境问题及应采取的补救措施如下：

（1）在矿石开采过程中应加强矿区北侧绿化，防止矿山出现在长江可视范围内。

（2）加强矿石开采区及运输道路的洒水抑尘。

# 12  调查结论与建议

## 12.1结论

12.1.1建设项目基本情况

刘家沟石灰岩矿现隶属于重庆拉法基瑞安地维水泥有限公司。重庆拉法基瑞安地维水泥有限公司企业为中外合资经营企业。刘家沟石灰岩矿其始建于1971年，前身是江津水泥厂的石灰岩矿山，属国营企业，于2011年因现代企业制度改制改名为重庆腾辉地维水泥有限公司。后与拉法基瑞安水泥有限公司合资组建为重庆拉法基瑞安地维水泥有限公司，企业为中外合资经营企业，水泥生产规模为100万吨/年。重庆拉法基瑞安地维水泥有限公司于2017年4月27日公司名称变更为重庆华新地维水泥有限公司。充分利用江津区珞璜地区内蕴藏着丰富的石灰石矿产资源，使企业向大型化、集约化方向发展，根据国家相关产业政策，作为现有水泥厂配套的石灰岩矿山原料基地，水泥厂现有配套石灰石采场位于厂区东南侧，该采场为重庆华新地维水泥有限公司已取得采矿权的配套矿山，采场为露天开采。

根据2011年5月23日取得的采矿许可证（证号：C5000002009047130015661），矿区范围由31个拐点圈定而成，面积：0.7156km2，开采标高：+320m～+210m，开采矿种为：水泥用石灰岩，开采方式：露天开采，生产规模80万吨/年。矿山建于2001年，矿区范围内已采面积约60576m2，最高开采标高+311.1m，最低开采点+210m，已形成3级平台的平台，边坡角50～75°左右。根据《重庆拉法基瑞安地维水泥有限公司珞璜镇刘家沟石灰石矿山实地核查及储量动态检测报告（2015年上半年）》（重庆地质矿产研究院2015.7），截止2014年12月底，矿山石灰岩矿保有资源量3705.61万吨， 2015年上半年动用447kt（44.7万吨），则截止2015年6月底，该矿保有资源量3660.91万吨。损失率取15%，地质资源可信度系数取1.0，贫化率取5%，矿山设计生产能力80万吨/年，矿山服务年限为40.9年。

竣工验收调查表明：项目本次完善的工程内容、规模与设计文件、环境影响评价和环评文件批准书的内容基本一致，运行工况达到75%以上，试运行期间工况稳定、正常，满足竣工验收的工况条件。

12.1.2环境保护措施落实情况调查结论

（1）2005年重庆腾辉地维水泥有限公司委托江津市能源环保技术服务公司编制了《重庆腾辉地维水泥有限公司刘家沟石灰石矿项目环境影响报告表》，并于同年8月22日取得环评批准书（渝（津）环准[2005]157号）。

（2）2005年8月至今，严格执行环评报告和环评文件批准书进一步完善了相关的环境保护措施和生态建设措施：

① 矿山配备10m3的洒水车，专门用于矿山开采及运输道路的洒水抑尘。

② 在矿区外北侧运矿公路旁设置100m3的沉砂池，用于收集矿区雨水，经沉淀处理后回用。

③在矿区边界设置排水沟，保证采区雨水的顺利排泄。

竣工验收调查表明：项目建设和生产的同时，全面按工程设计、环评报告书、环评文件批准书的要求与主体工程同步实施了环保工程和生态保护措施的建设，运行效果良好，达到了环评报告和环评批准书的要求。

12.1.8 需要进一步完善的环保措施

（1）在矿石开采过程中应加强矿区北侧绿化，防止矿山出现在长江可视范围内。

（2）加强矿石开采区及运输道路的洒水抑尘。

12.1.9竣工验收结论

重庆华新地维水泥有限公司珞璜镇刘家沟石灰岩矿山基本上不存在重大环境影响问题，环评报告及环评批准书所提出的环保措施特别是污染防治措施得到了很好的落实，符合工程设计要求，污染防治措施针对性强、防治效果较好，矿山改扩建后符合清洁生产要求，环境风险事故防护小组和应急措施恰当，环保管理政策较完善，矿山开采过程中只要认真完善并维护运行好现有的环保措施，加强生态环境保护建设和环境管理力度，重庆华新地维水泥有限公司珞璜镇刘家沟石灰岩矿山不会对区域环境产生明显的不利影响，因此，调查组认为，重庆华新地维水泥有限公司珞璜镇刘家沟石灰岩矿山符合竣工环境保护验收条件，建议通过该项目的竣工环境保护验收。

## 12.2建议

完善生态监测制度，加强开采过程中对开采边坡稳定性、采矿影响边界地面裂缝迹象、陡坎岩石的稳定性的监测，及时发现边坡失稳等灾害隐患。